Приложение 1

Определить годность размеров

Деталь признаётся годной, если действительные размеры диаметров, измеренные во всех положениях, назначенные схемой измерения, не выходят за пределы наибольшего и наименьшего предельных размеров по чертежу детали и если величины отклонения формы, подсчитанные при обработке результатов измерения, не превышают величины допуска формы, указанного в чертеже. Если допуск формы на чертеже отдельно не указан, то за его величину берут допуск размера измеряемого элемента детали.

Брак может быть исправим и неисправим.

Если отверстие получилось больше наибольшего, то уменьшить его невозможно, тогда говорят, что брак неисправим.

Если отверстие получилось меньше наименьшего, то его можно расточить (рассверлить), то есть брак исправим.

Если вал получился больше наибольшего, то его можно обточить, то есть брак исправим.

Если вал получился меньше наименьшего, то увеличить его не представляется возможным, то есть брак не исправим.

Задание: заполнить таблицу и определить годность действительных размеров

Пример:

| Основные понятия, мм | Обозначение размеров на чертеже, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-0,1+0,3 | 10+0,4 | 10-0,2 | 10±0,3 | 10+0,1+0,4 | 10-0,4-0,2 |
| Номинальный размер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Верхнее предельное отклонение | +0,3 | +0,4 | 0 | +0,3 | +0,4 | -0,2 |
| Нижнее предельное отклонение | -0,1 | 0 | -0,2 | -0,3 | +0,1 | -0,4 |
| Наибольший предельный размер | 10,3 | 10,4 | 10 | 10,3 | 10,4 | 9,8 |
| Наименьший предельный размер | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 9,6 |
| Допуск | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Действительные размеры | вал |  |  |  |  |  |
| 9,6 | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | Годен |
| 9,9 | Годен | НБ | НБ | Годен | НБ | ИБ |
| 10 | Годен | Годен | Годен | Годен | НБ | ИБ |
| 10,2 | Годен | Годен | ИБ | Годен | Годен | ИБ |
| 10,3 | Годен | Годен | ИБ | Годен | Годен | ИБ |
| 10,5 | ИБ | ИБ | ИБ | ИБ | ИБ | ИБ |
| Действительные размеры | отверстие |  |  |  |  |  |
| 9,6 | ИБ | ИБ | ИБ | ИБ | ИБ | Годен |
| 9,9 | Годен | ИБ | ИБ | Годен | ИБ | НБ |
| 10 | Годен | Годен | Годен | Годен | ИБ | НБ |
| 10,2 | Годен | Годен | НБ | Годен | Годен | НБ |
| 10,3 | Годен | Годен | НБ | Годен | Годен | НБ |
| 10,5 | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ | НБ |

Примечание: НБ – брак неисправимый, ИБ - брак исправимый

Варианты:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-0,2+0,4 | 31-0,2+0,4 | 14-0,3+0,7 | 35-0,2+0,5 | 27-0,4+0,5 | 18-0,1+0,4 | 80-0,05+0,1 | 25-0,3+0,4 | 60-0,04+0,1 |
| 17+0,3 | 31+0,3 | 14+0,2 | 35+0,2 | 27+0,1 | 18+0,2 | 80+0,05 | 25+0,3 | 60+0,04 |
| 17-0,2 | 31-0,1 | 14-0,3 | 35-0,1 | 27-0,2 | 18-0,15 | 80-0,4 | 25-0,4 | 60-0,4 |
| 17±0,5 | 31±0,5 | 14±0,4 | 35±0,3 | 27±0,3 | 18±0,2 | 80±0,2 | 25±0,2 | 60±0,3 |
| 17+0,2+0,6 | 31+0,2+0,4 | 14+0,1+0,2 | 35+0,3+0,4 | 27+0,2+0,4 | 18+0,1+0,5 | 80+0,1+0,2 | 25+0,1+0,2 | 60+0,1+0,3 |
| 17-0,3-0,1 | 31-0,4-0,3 | 14-0,3-0,1 | 35-0,5-0,2 | 27-0,3-0,1 | 18-0,1-0,05 | 80-0,3-0,2 | 25-0,4-0,3 | 60-0,4-0,2 |
| действительные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,5 | 30,5 | 13,6 | 34,5 | 26,7 | 17,6 | 79,6 | 24,6 | 59,6 |
| 16,7 | 30,7 | 13,8 | 35,0 | 26,9 | 17,8 | 79,8 | 24,8 | 59,8 |
| 16,9 | 31,0 | 14,0 | 35,1 | 27,0 | 17,9 | 79,95 | 25,0 | 59,95 |
| 17,2 | 31,4 | 14,2 | 35,2 | 27,1 | 18,0 | 80,0 | 25,1 | 60,0 |
| 17,5 | 31,5 | 14,4 | 35,4 | 27,3 | 18,5 | 80,05 | 25,4 | 60,05 |
| 17,7 | 31,6 | 14,6 | 35,5 | 27,6 | 18,6 | 80,5 | 25,6 | 60,5 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-0,2+0,4 | 51-0,2+0,4 | 34-0,3+0,7 | 45-0,2+0,5 | 23-0,4+0,5 | 68-0,1+0,4 | 30-0,05+0,1 | 15-0,3+0,4 | 10-0,04+0,1 |
| 27+0,3 | 51+0,3 | 34+0,2 | 45+0,2 | 23+0,1 | 68+0,2 | 30+0,05 | 15+0,3 | 10+0,04 |
| 27-0,2 | 51-0,1 | 34-0,3 | 45-0,1 | 23-0,2 | 68-0,15 | 30-0,4 | 15-0,4 | 10-0,4 |
| 27±0,5 | 51±0,5 | 34±0,4 | 45±0,3 | 23±0,3 | 68±0,2 | 30±0,2 | 15±0,2 | 10±0,3 |
| 27+0,2+0,6 | 51+0,2+0,4 | 34+0,1+0,2 | 45+0,3+0,4 | 23+0,2+0,4 | 68+0,1+0,5 | 30+0,1+0,2 | 15+0,1+0,2 | 10+0,1+0,3 |
| 27-0,3-0,1 | 51-0,4-0,3 | 34-0,3-0,1 | 45-0,5-0,2 | 23-0,3-0,1 | 68-0,1-0,05 | 30-0,3-0,2 | 15-0,4-0,3 | 10-0,4-0,2 |
| действительные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,5 | 50,5 | 33,6 | 44,5 | 22,7 | 67,6 | 29,6 | 14,6 | 9,6 |
| 26,7 | 50,7 | 33,8 | 45,0 | 22,9 | 67,8 | 29,8 | 14,8 | 9,8 |
| 26,9 | 51,0 | 34,0 | 45,1 | 23,0 | 67,9 | 29,95 | 15,0 | 9,95 |
| 27,2 | 51,4 | 34,2 | 45,2 | 23,1 | 68,0 | 30,0 | 15,1 | 10,0 |
| 27,5 | 51,5 | 34,4 | 45,4 | 23,3 | 68,5 | 30,05 | 15,4 | 10,05 |
| 27,7 | 51,6 | 34,6 | 45,5 | 23,6 | 68,6 | 30,5 | 15,6 | 10,5 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |
| 47-0,2+0,4 | 21-0,2+0,4 | 54-0,3+0,7 | 15-0,2+0,5 | 87-0,4+0,5 | 38-0,1+0,4 | 20-0,05+0,1 |  |  |
| 47+0,3 | 21+0,3 | 54+0,2 | 15+0,2 | 87+0,1 | 38+0,2 | 20+0,05 |  |  |
| 47-0,2 | 21-0,1 | 54-0,3 | 15-0,1 | 87-0,2 | 38-0,15 | 20-0,4 |  |  |
| 47±0,5 | 21±0,5 | 54±0,4 | 15±0,3 | 87±0,3 | 38±0,2 | 20±0,2 |  |  |
| 47+0,2+0,6 | 21+0,2+0,4 | 54+0,1+0,2 | 15+0,3+0,4 | 87+0,2+0,4 | 38+0,1+0,5 | 20+0,1+0,2 |  |  |
| 47-0,3-0,1 | 21-0,4-0,3 | 54-0,3-0,1 | 15-0,5-0,2 | 87-0,3-0,1 | 38-0,1-0,05 | 20-0,3-0,2 |  |  |
| действительные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,5 | 20,5 | 53,6 | 14,5 | 86,7 | 37,6 | 19,6 |  |  |
| 46,7 | 20,7 | 53,8 | 15,0 | 86,9 | 37,8 | 19,8 |  |  |
| 46,9 | 21,0 | 54,0 | 15,1 | 87,0 | 37,9 | 19,95 |  |  |
| 47,2 | 21,4 | 54,2 | 15,2 | 87,1 | 38,0 | 20,0 |  |  |
| 47,5 | 21,5 | 54,4 | 15,4 | 87,3 | 38,5 | 20,05 |  |  |
| 47,7 | 21,6 | 54,6 | 15,5 | 87,6 | 38,6 | 20,5 |  |  |