Слайд 1. Я ФИО, студент  группы ТТ4-36, обучался по специальности 15.02.08. «Технология машиностроения»

Тема моей выпускной квалификационной работы Проектирование технологического процесса и механического участка для изготовления детали «Крышка».

Слайд 2. (про свою деталь)

Деталь «Крышка» предназначена для обеспечения срабатывания разрядников ускорителя и представляет собой ступенчатый диск, одна из ступеней которого смещена  от основного центра и имеет внутренние ступенчатые поверхности, три выступа с резьбовыми отверстиями для крепления внутренней панели разрядника.

В смещенной от центра ступени находится отверстие, содержащее резьбовое отверстие на первой ступени, внутреннюю объёмную полость и меньшее отверстие на выходе, а так же шесть отверстий резьбовых для крепления крышки к основному корпусу изделия.

Деталь изготавливается из АЛ9 ГОСТ1583-93 сплава алюминия с магнием.

Алюминий АЛ9 – алюминиевый, литейный сплав, 9 – порядковый номер. Этот сплав обладает теплопроводностью, электропроводностью, легкостью, стойкостью к коррозии, прочностью. Плотность – 2,78 г/см2. Температура плавления 659°С.

Слайд 3. (сравнение своих способов получения заготовки)

Способом получения заготовки в рассматриваемом технологическом процессе является литье в песчанно-глинистые  формы, с коэффициентом использования материала 0,71.

Слайд 4. (про свою маршрутку)

На данном слайде представлена маршрутная карта обработки детали «Крышка». А именно:

- Операция 005. Заготовительная. Заготовка получаемая литьем в песчанно-глинястые формы.

- Операция 010. Термическая. Отжиг.

- Операция 015. Контрольная. Контроль заготовки.

- Операция 020. Токарная. Оборудование: - Токарный станок 16К20

- Обработка ведётся в трехкулачковом патроне. Базы: Торец 3, поверхность 4,5.

- Операция 025. Токарная – программная. Оборудование: - Многофункциональный токарный центр Leadwell F - 1.

- Базы: Торец 3, поверхность 4

- Операция 030. Контрольная. Контроль операций 020, 025.

- Операция 040. Комбинированная. Оборудование: - многоцелевой обрабатывающий центр Hermle C600U

- Базы: Торец 3, поверхность 4

- Операция 045. Комбинированная. Оборудование: - многоцелевой обрабатывающий центр Hermle C600U

- Базы: Торец 1, поверхность 5

- Операция 050. Контрольная. Контроль операций 040, 045.

- Операция 055. Слесарная. Оборудование: верстак слесарный.

- зачистка заусенцев.

- Операция 060. Промывочная. Оборудование: промывочная ванна.

- Операция 065. Контрольная. Контроль готовой детали.

- Операция 070. Гальваническая. Оборудование: Ванна гальваническая.

- нанесение покрытия.

- Операция 075. Упаковочная.

Слайд 5. (про свой станок) – если есть такой слайд

Для чистовой обработки на операции 025 применяется многофункциональный токарный центр Leadwell F – 1. Характеристики . Описание

Для фрезерования, сверления и растачивания на операциях 040, 045 применяются многоцелевые обрабатывающие центра Hermle C600U . Характеристики . Описание

Слайд 6. (если есть)

На данном слайде представлена карта наладки на комбинированную операцию 040.

- Заготовка устанавливается и закрепляется в специальное приспособление – патрон  для крепления инструмента.

- 1. Концевой фрезой фрезеруем полость с тремя выступами пов. 17 начерно. Р6М5

- 2. Далее фрезеруем три выступа пов. 17 начисто выдерживая размеры чертежа. Фреза концевая Р6М5.

- 3. Затем фрезеруем три паза пов. 16, выд. размеры чертежа. Фреза концевая Р6М5.

- 4. После этого центруем три отв. пов. 18 под резьбу М3. Сверло центровочное Ø1,6. Р6М5.

- 5. Затем сверлим три сквозных отверстия пов. 18 под резьбу М3. Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Ø2,4. Р6М5.

Слайд 7.

На данном слайде представлена расчетно-технологическая карта на токарную операцию 025.

- Заготовка устанавливается и закрепляется в трехкулачковом патроне с гидроприводом за наружный ø120 мм с упором в левый торец.

- 1. Проходным упорным  резецом протачиваем по контуру пов. 1,25,5,11 начисто, выд.разм чертежа. 74,3-0,3 ,Ø100,115-0,087. Т15К6;

- 2.Затем  тонко точим пов. 5, выд. зад. разм. Ø100-0,072 -0,107. Резец так же проходной упорный  Т15К6.

- 3. После чего точим канавку  пов.9. Резец канавочный специальный h=3 Т15К6.

- 4. Затем растачиваем отв. пов. 7сначало начерно, затем начисто выд. разм.чертежа. Ø83,47+0,35, Ø84+0,35. Резцы  расточные  для глухих отверстий  Т7К12.Т15К6.

Слайд 8. (Приспособление)

Для операции 045, было спроектировано специальное приспособление с пневмоприводом.

Принцип работы: Обрабатываемая заготовка устанавливается по пальцу 1, смонтированному в корпусе 2 приспособления. Шток 4 пневмоцилидра 3 посредством шарнира 5 соединён с осью 6; на оси 6 установлены две качающихся серьги 7, противоположные концы которых шарнирно соединены с двумя плунжерами 8. В торцах плунжеров завёрнуты регулируемые винты 9, имеющие головки, упирающиеся в сферы двух качающихся прихватов 10. При движение штока пневмоцилиндра вниз прихваты 10 зажимают деталь, а при обратном ходе штока освобождают её.

Слайд 9. (калибр)

Для контроля расположения 6 отверстий Ø4,8 мм под резьбу М6 – 6H расположенных на Ø120 мм на операции 045 был разработан специальный измерительный инструмент.

Слайд 10. (что-нибудь про экономику)

Целесообразность принятых решений подтверждают экономические расчеты!

Слайд 11.

Спасибо за внимание! Доклад окончен!