ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

 И ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ

Форма обучения - заочная

по ОП.08 Технология машиностроения
Специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Саров,

 2022

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  И  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  для студентов – заочников по ОП. 08 ТЕХНОЛОГИЯ машиностроениЯ  разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности СПО  15.02.08 Технология машиностроения.

Организация – разработчик:  ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Автор: Потехина Е.В., преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

	СОГЛАСОВАНО

Протокол №___ от «__»________2022г.

Председатель МК

____________ Р.М. Сунгатуллина

	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

__________ О.Н.Тарасова
«___»_____________2022 г.




СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Пояснительная записка
	4

	2.
	Теоретические основы
	4

	2.1
	Тема 1. Введение.
	4

	2.2
	Тема 2. Отрасль и предприятие.
	5

	2.3
	Тема 3. Типы машиностроительного производства

	7

	2.4
	Тема 4. Принципы организации производственных подразделений
	9

	2.5
	Тема 5. Назначение и организация подразделений и служб машиностроительного предприятия

	12

	2.6
	Тема 6. Характеристики методов получения заготовок
	15

	2.7
	Тема 7. Производственный и технологические процессы основного производства машиностроительного предприятия

	20

	2.8
	Тема 8. Техническая подготовка производства

	23

	2.9
	Тема 9. Конструкторская подготовка производства и её этапы
	24

	2.10
	Тема 10. Организация рабочего места

	27

	2.11
	Тема 11. Методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж

	28

	2.12
	Тема 12. Методы изучения затрат рабочего времени. Фотография рабочего дня

	30

	3.
	Общие методические указания для выполнения контрольной работы
	32

	4.
	Варианты заданий  контрольной работы
	33

	5.
	Перечень рекомендуемых учебных изданий
	36


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина ОП.08 Технология машиностроения  предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников  по специальностям среднего профессионального образования (СПО) и является единой для всех форм обучения, а также для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.  Данная дисциплина является естественнонаучной и направлена способностей оценки профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· применять методику отработки деталей на технологичность;

· применять методику проектирования операций;

· проектировать участки механических цехов;

· использовать методику нормирования трудовых процессов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

· способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;

· технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин;

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Тема 1

Введение
Машиностроение является технической основой интенсификации материального производства, а, следовательно, ведущей отраслью промышленности. Продукция машиностроения разнообразна по назначению и принципу действия, поэтому от её развития зависят масштабы и темпы внедрения современного прогрессивного оборудования, уровень механизации и автоматизации всех отраслей промышленности.

Одним из главных условий технического прогресса является в настоящее время постоянное обновление выпускаемой продукции. Главным условием современного производства является освоение и выпуск новой продукции при минимальных затратах. Развитие производства на данном этапе имеет тенденция использования автоматизированных систем и создание на их базе автоматизированных заводов.

Особенностями машиностроения на современном этапе являются:

· постоянное усложнение конструкций выпускаемой продукции;

· частая смена объектов производства;

· увеличение номенклатуры изделий;

· сокращение сроков освоения продукции;

· привлечение рабочих, инженеров и техников высокой квалификации.

· При современных темпах развития науки и техники главным требованием к производству является готовность и способность в любой момент безубыточно прекратить изготовление освоенной продукции и в короткий срок приступить к выпуску любой по количеству партии новых изделий.

Задачи    совершенствования   машиностроения:
-
увеличение производительности труда (в основном производстве, во вспомогательном производстве, в области технологической подготовки производства);

-
повышение интеллектуального уровня труда всех участников производства;

-
сохранение ранее затраченных трудовых ресурсов (физического труда рабочих, интеллектуального труда конструкторов, технологов, программистов)

-
всемерная экономия материальных, трудовых и энергетических ресурсов;

-
сокращение цикла конструкторской и технологической подготовки;

сокращение объёмов строительно-монтажных работ за счёт реконструкции производства и перекомпоновки технологического производства.

Раздел 1 Структура машиностроительного производства
Тема 2 Отрасль и предприятие
Вопросы по теме:

1 Особенности отрасли и перспективы её развития.

2 Предприятие и его признаки.

Особенности отрасли и перспективы её развития.
Отрасль - совокупность субъектов хозяйственной деятельности независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, производящих продукцию (выполняющих работы и оказывающих услуги) определенных видов, которые имеют одинаковое функциональной назначение.

Классификация отраслей имеет важное значение для планирования производства и обеспечения его пропорциональности.

Отрасль характеризуется:

· однородностью производственно-технической базы;

· специфичностью состава кадров;

· спецификой условий труда;

-
характером воздействия на предмет труда (обрабатывающие, добывающие).

В соответствии с экономическим назначением продукции вся промышленность делится на две группы:

А - отрасли, производящие средства производства;

Б - отрасли, производящие предметы потребления; 

Отраслевая структура экономики Росси выражена:

· электроэнергетика - 8,5 %;

· топливная промышленность - 16,4 %. 

· В том числе:

· нефтедобывающая - 11,2 %;

· нефтеперерабатывающая - 2,3 %;

· газовая - 1,6 %;

· угольная - 1,3 %;

· черная металлургия - 8,1 %;

· цветная металлургия - 10,5 %;

· химическая и нефтехимическая - 7,3 %;

· машиностроение и металлообработка - 20,5 %;

· лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная - 4,7 %;

· промышленность строительных материалов - 2,9 %;

· лёгкая промышленность - 1,7 %;

· пищевая -15,8 %.

Отрасли, которые в своём составе имеют несколько однородных, специализированных отраслей называются комплексными. В состав специализированных отраслей включаются подотрасли, которые характеризуются теми же признаками, что и отрасль, но специализируются на выпуске более однородной продукции.

Перспективы развития отрасли:

· повышение технического уровня производства;

· повышение качества продукции;

· широкое использование современных достижений науки и техники;

· рациональная организация и планирование производства;

· использование автоматизированного оборудования и ГАП.

· Основные направления совершенствования отраслевой структуры промышленности:

- опережение темпов роста промышленного производства продукции группы Б над группой А;

- повышение доли отраслей , которые обеспечивают технический прогресс в народном хозяйстве, машиностроении, электроэнергетике и химической промышленности;

· изменение соотношения между добывающими о обрабатывающими отраслями в пользу последних;

· качественные структурные сдвиги в черной, цветной металлургии, машиностроении, химической промышленности;

В настоящее время отрасли промышленности объединены в следующие комплексы:

ТЭК - топливно-энергетический комплекс. Включает: угольную, газовую, нефтяную, торфяную, сланцевую, энергетическую промышленность. Этот комплекс обеспечивает Россию различными видами энергии за счет собственных природных ресурсов и осуществляет экспорт топлива в значительных объёмах.

МК - металлургический комплекс.  Включает:  систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического и горного машиностроения. Подотрасли: железорудная или рудная в целом, добыча и подготовка маргацевого сырья и хромового, основная металлургическая, метизная, ферросплавная, коксохимическая.

Химиколесной комплекс представляет собой интегрированную систему химической, нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесохимической и других отраслей, органически связанных с выполнением общей цели, которая заключается в полном удовлетворении потребностей народного хозяйства в соответствующей продукции.

АПК - агро-промышленный комплекс в отличие от других межотраслевых комплексов характеризуется тем, что в его состав входят разнородные по своей технологии и производственной направленности отрасли экономики. Это интегрированная система сельского хозяйства, отраслей перерабатывающей промышленности, заготовок и снабжения, комбикормовой, микробиологической промышленности и так далее. В деятельности АПК принимают прямое и косвенное участие около 80 отраслей. Все отрасли АПК объединены общей конечной целью - снабжение страны продовольствием и сельско-хозяйственным сырьём. Строительный комплекс - представляет интегрированную систему отраслей строительства, строительных материалов, машиностроения, ремонтной базы, объединённых общей целью обеспечения ввода в действие основных фондов во всех отраслях народного хозяйства.

МК - машиностроительный комплекс занимает первое место в развитии экономики. Машиностроение определяет перспективы развития в мире в целом. В развитых странах на долю этого комплекса приходится 1/3 общего объёма промышленной продукции. В Японии - 50%, в Германии - 48 %, в США - 40 %, во Франции 38 %, в Великобритании - 36 %.

Предприятие и его признаки.
Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект, производящий продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Задачей машиностроительного предприятия является преобразование входных ресурсов в готовую продукцию на выходе. В качестве входного, то есть исходного материала, предприятие получает сырьё (сортовой прокат, литьё, различные материалы).

В процессе производственного процесса на предприятии решаются следующие задачи:

· снабжение предприятия необходимыми материальными ресурсами;

· обеспечение оборудованием;

· обеспечение высококвалифицированными кадрами;

· складирование ресурсов;

· сбыт продукции,

· финансирование;

· обучение персонала;

· внедрение новых технологий;

· управление. Признаки предприятия:

· организационно - техническое единство;

-
частичная или полная самостоятельность;

- организационно - административное единство.

Машиностроительное предприятие представляет собой комплекс различных, связанных между собой производственных подразделений - цехов, участков, обслуживающих хозяйств. Все цехи и хозяйства машиностроительного предприятия выполняют свои определённые функции, деятельность их направлена на выполнение конечной цели - выпуск готовой продукции.

Каждое предприятие отрасли имеет свою производственную программу.

Производственная программа — это развернутый и подробный план производства продукции, отражающий объём, номенклатуру, ассортимент и качество продукции.

В рыночных условиях производственная программа предприятия формируется на основе маркетинговых исследований. Предприятие должно вести эти исследования в двух направлениях: поиск соответствующего сегмента рынка и оценка возможности выпуска продукции.

Номенклатура и ассортимент продукции являются основными показателями производственной программы предприятия.

Номенклатура продукции — это перечень различных изделий в программе предприятия, определяющий основные направления производства и его специализацию.

Ассортимент продукции - это разновидности продукции определённого наименования, различающиеся технико-экономическими характеристиками (типоразмерами, качеством, внешним видом).

В условиях рыночной экономики производственная программа предприятия должна ориентироваться на потребителя и исходить из результатов маркетинговых исследований. Необходимо проводить комплексное изучение рынков, их проблем и перспектив, изучать спрос с учетом требований рынка и возможностей предприятия, анализировать экономическую конъюнктуру и рекламировать продукцию предприятия.

Тема 3

Типы машиностроительного производства
Вопросы по теме:

1 Единичное производство;

2 Серийное производство:

3 Массовое производство.

Тип производства - это комплексная характеристика особенностей организации и технического уровня промышленного производства.

На тип организации производства оказывают влияние следующие факторы:

· уровень специализации;

· масштаб производства;

- сложность и устойчивость изготовляемой номенклатуры изделий, обусловленной размерами и повторяемостью выпуска.

Различают три основных типа производства: единичное, серийное, массовое.

Единичное производство.
Единичное производство предусматривает штучный выпуск изделий разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного потребления.

Важнейшие особенности этого типа производства: многономенклатурность выпускаемой продукции (зачастую не повторяющейся);

· организация рабочих мест по технологической специализации;

· отсутствие возможности закрепления постоянной номенклатуры деталей, узлов и агрегатов, сборочных и монтажных операций за рабочими;

- использование универсального оборудования и технологической оснастки;

· наличие большого объёма ручных работ (сборочных и доводочных операций);

· преимущественная численность высококвалифицированных рабочих -универсалов, занятых в производственном процессе;

· большая длительность производственного цикла;

· значительная величина незавершенного производства;

· децентрализация оперативно-производственного планирования;

- нецелесообразность автоматизации  процессов контроля качества изделий;

- невозможность  использования  статистических методов  в  управлении качеством продукции;

- относительно большие затраты "живого" труда.

Серийное производство.
Серийное производство предусматривает одновременное изготовление сериями широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени.

Под серией понимается выпуск ряда конструктивно одинаковых изделий, запускаемых в производство партиями, одновременно или последовательно, непрерывно в течение планового периода.

Важнейшими особенностями этого типа производства являются:

-
постоянство относительно большой номенклатуры повторяющейся продукции, изготовляемой в значительном количестве;

- специализация  рабочих мест  для  выполнения  нескольких  операций, закреплённых за конкретным рабочим;

· периодичность изготовления изделий сериями, обработка деталей партиями;

· преобладание специального и специализированного оборудования и технологического оснащения:

· наличие незначительного объёма ручных сборочных и доводочных операций;

· преимущественная численность рабочих средней квалификации;

· незначительная длительность производственного цикла;

· централизация оперативно-производственного планирования и руководства производством;

· автоматизация контроля качества изготовляемой продукции;

· применение статистических методов управления качеством продукции;

· унификация конструкций деталей и изделий;

· типизация технологических процессов и оснастки.

В зависимости от количества одновременно изготовляемых изделий в серии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство.

Разновидность серийного производства принято различать по коэффициенту закрепления операций:


[image: image1.wmf]об

оп

з

С

М

К

=


где Моп - общее число операций, выполняемых в данном цехе в месяц; 

      Соб - число единиц оборудования, действующего в цехе.

Принято считать, что цехи относятся к той или иной разновидности серийного производства в зависимости от следующих значений коэффициента закрепления операций:

к мелкосерийному - от 20 до 40;

 к среднесерийному - от 10 до 20; 

к крупносерийному - от 2 до 10.

Массовое производство.
Массовое производство характеризуется непрерывностью и относительно длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в большом количестве. Массовое производство - высшая форма специализации производства, позволяющая сосредоточивать на предприятиях выпуск одного или нескольких типоразмеров одноимённых изделий. Непременным условием массового производства является высокий уровень стандартизации и унификации при конструировании деталей, узлов и агрегатов.

Массовому производству присущи следующие особенности:

- строго установленный выпуск небольшой номенклатуры изделий  в огромном количестве;

- специализация рабочих мест для выполнения одной, закрепленной операции;

- расположение рабочих мест в порядке следования операций;

большой удельный вес специального и специализированного оборудования и технологического оснащения;

· высокий процент комплексно-механизированных, автоматизированных технологических процессов;

· минимальное подготовительно-заключительное время на операции;

· резкое сокращение объёма ручных сборочных и доводочных работ;

· высокая степень загрузки рабочих мест;

· применение труда рабочих невысокой квалификации;

- меньшая длительность производственного цикла по сравнению с серийным производством;

· централизация управления и планирования производством;

· непрерывная дистанционная диспетчеризация производства;

· высокий уровень контроля качества изделий.

Тип производства с организационной точки зрения характеризуется средним числом операций, выполняемых на одном рабочем месте, а это определяет степень специализации и особенности используемого оборудования. Тип производства оказывает весомое влияние на формирование структуры предприятия, на условия, требования и критерии организации производства.

Тема 4
Принципы организации производственных подразделений

Производственная структура предприятия и её виды.

1 Факторы, определяющие производственную структуру предприятия.

2 Производственная структура цеха.

Производственная структура предприятия
Машиностроительное предприятие представляет собой комплекс различных, связанных между собой производственных подразделений -цехов, участков, обслуживающих хозяйств.

Все цехи и хозяйства, входящие в состав машиностроительного предприятия, делят на основные, вспомогательные и обслуживающие.

К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие основную продукцию завода, которая реализуется потребителям.

К вспомогательным цехам относятся цехи, задачами которых является обеспечение основного производства инструментом, технологической оснасткой, осуществление ремонта зданий и оборудования.

Обслуживающее хозяйство (складское, транспортное, энергетической) служат для бесперебойной работы основных и вспомогательных цехов.

Производственная структура предприятия — это состав основных и вспомогательных цехов, обслуживающих хозяйств, а также формы их производственных связей и пропорций между отдельными подразделениями, находящимися в тесной взаимосвязи между собой.

Производственная структура машиностроительного предприятия очень разнообразна. Наиболее характерны три вида производственной структуры:

· технологическая;

· предметная;

· смешанная.

Технологическая структура, при которой каждый основной цех специализируется на выполнении какой-либо определённой части общего производственного процесса, имеет четкую технологическую обособленность. Например: литейный, штамповочный, сборочный. Организация по технологическому принципу основных цехов характерна для предприятий единичного и мелкосерийного производства, имеющих разнообразную и неустойчивую номенклатуру изготовляемых изделий. Эта специализация основных цехов усложняет маршрут движения заготовок и деталей, производственные взаимосвязи цехов, увеличивает длительность производственного цикла деталей.

Предметная структура, при которой основные цехи предприятия и их участки строятся по признаку изготовления каждым из них любого определённого изделия, или его части, или определённой группы деталей. Данная структура преимущественно применяется в условиях крупносерийного и массового производства, где организуется несколько предметных механических и сборочных цехов или участков. За каждым из них закрепляется изготовление определённых изделий. Например, цех шпинделей, валов, коробок передач. Предметная структура упрощает взаимосвязи между цехами, сокращает путь движения деталей, упрощает и удешевляет межцеховой и внутрицеховой транспорт, уменьшает длительность производственного цикла изготовления изделий, повышает ответственность работников за качество работ.

Смешанная структура характеризуется наличием на одном и том же машиностроительном заводе основных цехов, организованных по технологическому и по предметному принципу. Например: заготовительные цехи организованы по технологическому принципу, а механосборочные - по предметному.

На небольших предприятиях создаётся бесцеховая структура, когда вместо цехов организуются самостоятельные производственные участки.

Факторы, определяющие производственную структуру предприятия.
При построении производственной структуры машиностроительного предприятия учитывают следующие факторы:

· конструктивные и технологические особенности продукции;

· масштаб производства по отдельным видам изделий;

· особенности применяемого оборудования и технологии производства;

· формы специализации и кооперации производства.

Построение рациональной производственной структуры осуществляется в следующем порядке:

· устанавливаются состав цехов предприятия, их мощность в размерах, обеспечивающих заданный выпуск продукции;

· рассчитываются необходимые производственные площади для каждого цеха и склада, определяется их пространственное расположение в генеральном плане предприятия;

· планируются все транспортные связи внутри предприятия и с внешними путями;

- намечаются кратчайшие маршруты межцехового передвижения предметов труда по ходу производственного процесса.

Производственная структура цеха
Производственная  структура цеха  — это состав и формы взаимосвязи производственных участков, линий и других внутрицеховых подразделений. Производственная структура определяет разделение труда между отдельными подразделениями цеха и зависит от ряда факторов. Основными из них являются:

· конструктивные и технологические особенности цеха;

· объём выпуска продукции;

· формы специализации цеха и его кооперирование с другими цехами. Основным элементом производственной структуры цеха является участок.
Основные производственные участки создаются по технологическому или по предметному принципу. На участках, организованных по принципу технологической специализации, выполняют технологические операции определённого вида. Например, в механическом цехе могут быть организованы токарный, фрезерный, сверлильный, слесарный и другие участки. На участках, организованных по принципу предметной специализации, осуществляются не отдельные виды операций, а технологические процессы в целом и получают законченную продукцию для данного участка. Например, участок по обработке корпусных деталей, участок по обработке валов. Планировка оборудования на таких участках осуществляется по ходу технологического процесса изготовления определённых деталей.

Построение участков по предметному принципу имеет значительные преимущества по сравнению с групповым расположением оборудования.

Все производственные участки разделены на рабочие места.

Рабочее место - обособленное пространство цеха, где совершаются трудовые процессы.

Основное производство
Вопросы по теме:

1 Две группы основных цехов предприятия.

2 Классификация операций основного производства.

Две группы основных цехов предприятия
К основным цехам машиностроительного производства относятся цеха деятельность которых связана с качественным преобразованием предметов труда. Это производство предназначено для изготовления полуфабрикатов (заготовок) необходимых для изготовления основных изделий завода и подлежащих обработке в других его цехах или отправления на сторону. Следовательно, это цеха, которые производят основную продукцию завода.

На машиностроительных предприятиях существует две группы основных цехов:

· заготовительные;

· обрабатывающие и сборочные.

Заготовительные цеха - литейные, кузнечные, прессовые, раскройно-заготовительные и т. д. Деятельность этих цехов направлена на снабжение других цехов завода заготовками, или отгрузки их на сторону для дальнейшей обработки. С развитием специализации и кооперирования в машиностроении прогрессивным направлением является создание специализированных заготовительных предприятий, например литейных заводов (центролитов) или кузнечных заводов. Они предназначены для централизованного снабжения в порядке нескольких заводов отрасли. В этом случае из состава завода потребителя исключаются заготовительные цеха, что упрощает структуру завода и повышает экономическую эффективность производства.

Обрабатывающие цеха организованы по технологическому принципу: механические, термические, окрасочные.

Сборочные цеха в ряде производств, преимущественно крупносерийном и массовом, применяют организацию цехов по предметному принципу (цех двигателей, цех валов): механосборочные, сборочные, сварочные, сварочно-сборочные.

В основном производстве выполняются технологические процессы по изменению качественных характеристик объекта производства. Например, заготовки, пройдя механическую обработку, приобретают требуемую форму, размеры, шероховатость, свойства поверхностного слоя материала, а в сборочном производстве их готовых деталей и комплектующих изделий производят сборку узлов и машин с требуемыми параметрами качества.

Важным условием функционирования и бесперебойной работы основного производства является слаженная работа вспомогательных цехов ( инструментального, модельного, абразивного, ремонтно-механического, экспериментального). Между основными и вспомогательными цехами должны быть установлены и четко отлажены следующие связи:

· энергетические;

· материальные;

· информационные.

Обслуживание основного производства — это процессы, направленные на реализацию услуг для его жизнедеятельности (транспортировка заготовок, готовых деталей, складирование, комплектование, уборка помещений, вывоз мусора и т д.)

Классификация операций основного производства
Вся работа основного производства разделена на технологические операции. Технологическая операция - законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним рабочим ( или группой рабочих ) непрерывно над одной деталью или сборочной единицей. Примерами отдельных операций являются: сверление отверстий в детали, нарезание зубьев зубчатого колеса, штамповка пластин магнитопровода, пропитка обмоток трансформатора, нанесение различных покрытий.

Непрерывность операции. В случае, если деталь обрабатывается на станке, затем проходит термообработку и снова должна обрабатываться на станке, имеет место прерывность цикла в процессе обработки, то есть процесс состоит их трёх операций.  Если деталь обрабатывается только на станке, то процесс обработки не прерывается. Значит, данная обработка непрерывна.

Технологическая операция реализуется на определённом оборудовании, с участием или без участия людей. На операцию разрабатывается вся основная технологическая документация.

Технологические операции делятся:

· ручные;

· машинно-ручные;

· машинные;

-
аппаратурные - протекают в специальных агрегатах, ваннах, печах. Здесь рабочий наблюдает за исправностью оборудования и показаниями приборов и вносит корректировку по мере необходимости в режим работы оборудования в соответствии с требованиями технологии.

Трудоёмкость операции - количество времени, затрачиваемое рабочим требуемой квалификации при нормальной интенсивности труда и соответствующих условиях на выполнение технологического процесса или его части. Единица измерения-человекочас.

Тема 5. Назначение и организация подразделений и служб машиностроительного предприятия
Вопросы по теме:

1 Производственная структура предприятия.

2 Принципы построения подразделений и служб предприятия.

Производственная структура предприятия
Необходимым условием успешной деятельности предприятия является рациональное построение его производственной структуры.

Структура - упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях. Для успешного ведения производства необходимо рационально построить производственный процесс. Это определяется особенностями предприятия и его производственной структурой.

Производственная структура — состав и взаимосвязь образующих его цехов, участков и служб в процессе производства продукции.

Производственная структура характеризует:

· разделение труда между подразделениями предприятия;

· кооперацию.

Производственная структура оказывает существенное влияние на экономические показатели предприятия:

· качество продукции;

· рост производительности труда;

· величину издержек производства;

· эффективность использования ресурсов.

Главными элементами производственной структуры являются: -цех;

· участок;

· рабочее место.

Цех это основная структурная единица предприятия. Он наделяется полной производственной и хозяйственной самостоятельностью, является обособленной производственной единицей и выполняет производственные функции.

Цехи машиностроительного предприятия делят:

· основные;

· вспомогательные;

- обслуживающие.

Основные выполняют операции по изготовлению продукции для реализации (заготовительные, обрабатывающие, сборочные).

Вспомогательные выполняют работу, направленную на бесперебойное функционирование основных цехов (инструментальный, ремонтный, энергетический, транспортный).

В состав цехов входят участки - часть объёма цеха, где расположены рабочие места (позиции). Участки создаются по технологическому и предметному принципу, а также смешанному.

Рабочее место - первичное звено в производственной структуре. Это часть производственного пространства или зона трудовых действий рабочего, где непосредственно осуществляются трудовые процессы.

Производственная структура динамична. Она постоянно совершенствуется по мере развития техники технологии, организации производства, труда и управления персоналом. Это способствует достижению высоких результатов работы предприятия.

Принципы построения оптимальной производственной структуры:
- соблюдение рационального соотношения между основными и вспомогательными цехами и участками;

· обеспечение пропорциональности между частями предприятия;

· укрупнение цехов и участков;

· создание бесцеховой структуры управления предприятием.

Факторы, влияющие на производственную структуру:
· отраслевая принадлежность предприятия;

· характер продукции и метод её изготовления;

· объём выпуска продукции и её трудоёмкость;

· уровень специализации и кооперирования производства;

· особенности зданий, сооружений, используемое оборудование, сырьё, материалы;

· особенности зданий, сооружений, используемое оборудование, сырьё, материалы.

Принципы построения подразделений и служб предприятия
Машиностроительное производство, с точки зрения производственной структуры ,может быть представлено в виде отдельных элементов -производственных подразделений и служб. Их деятельность направлена на изготовление продукции требуемого качества и заданной программы выпуска с наименьшими затратами. Чтобы получить положительный финансовый результат, необходимо рационально и слаженно организовать работу подразделений и служб предприятия.

В основу построения производственной системы заложены следующие принципы:

· функциональность;

· минимальность;

· связанность.

Функциональность - выделенные при организации элементы должны быть по возможности обособлены, то есть для них можно сформулировать собственную цель функционирования, которая достигается совокупностью целей каждого элемента нижестоящего уровня.

Минимальность - заключается в достижении минимума уровней системы производства.

Связанность - заключается в выявлении сильно и слабо связанных систем.

Квалификационная характеристика должностей
Вопросы по теме:

1 Деление на категории персонала предприятия.

2 Квалификационная характеристика.

Деление на категории персонала предприятия
На машиностроительных предприятиях предусмотрен определённый штат работающих, которых делят на следующие категории:

· производственные ( основные ) рабочие;

· вспомогательные рабочие;

· инженерно - технические рабочие ( ИТР );

· служащие;

· младший обслуживающий персонал ( МОП ).

Производственные (основные) рабочие — это рабочие механо-сборочного производства, непосредственно выполняющие операции технологического процесса.

Вспомогательные рабочие — не участвуют в технологическом процессе, а заняты обслуживанием его.

ИТР - выполняют обязанности по управлению, организации и подготовке производства и занимающие должности, для которых требуется квалификация инженера или техника.

Служащие - работники, выполняющие в соответствии с занимаемой должностью административно - хозяйственные функции, ведущие финансирование, учет, статистический учет, решающие социально - бытовые и подобные вопросы.

Младший обслуживающий персонал — сторожа, гардеробщики, уборщики бытовых и конторских помещений.

Квалификационная характеристика
На каждую категорию производственного персонала имеется квалификационная характеристика — краткое изложение основных задач, навыков и умений, прав и обязанностей, предъявляемых к различным специалистам.

Квалификационная характеристика для каждой должности имеет три раздела:

1 "Должностные обязанности". В этом разделе установлены основные функции, которые могут быть поручены работнику полностью или частично.

2 "Должен знать". В этом разделе содержаться основные требования, предъявляемые работнику в отношении специальных знаний, а также знаний специальных и нормативных актов, инструкций, которые работник должен применять при выполнении своих должностных обязанностей.

3 "Требования к квалификации". В этом разделе определяется уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, требования к стажу работы.

Квалификационная характеристика на предприятии служит основой для составления должностных инструкций.

Должностная инструкция - документ, содержащий краткое изложение должностных обязанностей, требующих навыков и полномочий.

Пример: "Должностная инструкция мастера производственного участка ". "Должностные обязанности".

- осуществление в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами руководство участком;

обеспечение участком выполнения в установленные сроки производственного задания по объёму выпуска, качеству и заданной номенклатуре;

-
повышение производительности труда, снижение трудоёмкости
изготовления продукции на основе рациональной загрузки оборудования и
полного использования его технических возможностей;

· повышение коэффициента сменности работы оборудования, экономное расходование материальных ресурсов;

· своевременная подготовка производства, организация работы рабочих и бригад, контроль за соблюдением технологических процессов, оперативное выявление и устранение причин их нарушения, участие в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов, проверка качества выпускаемой продукции и осуществление мероприятий по предупреждению брака;

-
участие в приёмке законченных работ по реконструкции участка, ремонту оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов;

-
организация внедрения передовых методов и приёмов труда, форм его организации, аттестации и организации рабочих мест;

· обеспечение рабочими выполнения норм выработки, рациональное использование производственных площадей, оборудования, технологической оснастки;

· формирование бригад, разработка и внедрение мероприятий по обслуживанию бригад и координации их деятельности;

· установление и своевременное доведение производственных заданий бригадам и отдельным рабочим в соответствии с утвержденным планом и графиками;

· осуществление производственного инструктажа рабочих, проведение мероприятий по выполнению правил охраны труда и технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль за их соблюдением;

-
содействие внедрению прогрессивных форм организации труда, внесение предложений о пересмотре норм выработки и расценок, а также о присвоении в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих разрядов рабочим;

анализ результатов производственной деятельности, контроль расходования оплаты труда, установленного участку, обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработке, заработной плате и простоев;

· содействие распространению передового опыта, развитию инициативы, внедрению рационализаторских предложений и изобретений;

· участие в осуществлении работ по выявлению резервов производства, в разработке мероприятий по созданию благоприятных условий труда, повышению организационно - технических условий производства, рациональному использованию рабочего времени и производственного оборудования;

· создание в коллективе обстановки взаимопомощи и взыскательности, развитие у рабочих чувства ответственности и заинтересованности в своевременном и качественном выполнении производственного задания;

- подготовка предложений о поощрении рабочих, о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение производственной и трудовой дисциплины;

- организация работ по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обучение их сложным профессиям и проведение воспитательной работы в коллективе.

" Должен знать".

- законодательные и нормативные правовые акты, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно - хозяйственной деятельности участка;

· технические характеристики и требования, предъявляемые к продукции, выпускаемой участком, технологию её производства;

· оборудование участка и правила его эксплуатации;

· методы технико-экономического и производственного планирования;

· формы и методы производственно-хозяйственной деятельности участка;

· трудовое законодательство и порядок тарификации работ и рабочих;

· нормы и расценки на работы;

· порядок их пересмотра;

- действующие положения об оплате труда и формах материального стимулирования;

· передовой отечественный опыт по управлению производством;

· основы экономики, организации производства, труда и управлении;

· правила внутреннего трудового распорядка;

· правила и нормы охраны труда.

"Требования к квалификации".

· высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее одного года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее трёх лет.

При отсутствии специального образования стаж работы на производстве не менее пяти лет.

Раздел 2 Заготовки деталей машин

Тема 6. Характеристики методов получения заготовок
Вопросы по теме:

1 Производство заготовок литьём.

2 Производство заготовок пластическим деформированием.

3 Получение заготовок из проката.

Исходной заготовкой называют заготовку перед первой технологической операцией.

Учитывая условия наследственности, можно с уверенностью констатировать, что точное изделие начинается с точной исходной заготовки, тип которой зависит от программы выпуска, размеров и массы изделия.

Технологичность заготовок в основном обусловливается следующими условиями:

· рациональным выбором материала и методом получения заготовок;

· технологичностью формы заготовок;

· рациональной простановкой размеров, допусков и величин параметра шероховатости поверхностей;

· достаточной жесткостью  и удобством  их установки  и  базирования в приспособлении на первых операциях;

· возможность обработки на проход, удобством врезания и выхода инструмента;

· обеспечение равномерного и безударного съёма материала.

Выбор метода получения заготовок зависит от программы выпуска, требований к качеству прочности и величины припуска. Метод получения заготовок определяется их стоимостью, технологическим процессом механической обработки и типом производства. Каждый метод изготовления заготовок позволяет обеспечить определённый квалитет точности, величину параметра шероховатости и припуск на механическую обработку.

Требования к точности заготовок постоянно растут, поэтому разрабатываются новые методы получения заготовок точного литья, холодной обработки давлением и другие, обеспечивающие значительное снижение затрат на дальнейшую обработку заготовок.

Производство заготовок литьём
Литейное производство - отрасль машиностроения, занимающаяся изготовлением заготовок путем заливки расплавленного металла в форму, при охлаждении которой металл затвердевает, скопировав конфигурацию формы. В результате получается заготовка, называемая отливкой. Масса отливок может колебаться от нескольких граммов до 300 тонн.

Марка материала, применяемая при получении отливок, оказывает существенное влияние на качество заготовок.

Получение отливок в песчано-глинистые формы. Это один из распространённых методов получения заготовок.

Песчано-глинистые формы подразделяют на три группы:

· разовые, изготавливаемые из песчано-глинистых смесей, служащие для получения одной отливки (при выбивке форма разрушается). Их применяют для получения заготовок из черных и цветных металлов любого размера и веса;

· полупостоянные, изготавливаемые из огнеупорных материалов (шамот, магнезит и другие) и служащие для получения нескольких десятков отливок;

· постоянные, изготавливаемые из металлов и сплавов.

Для изготовления разовой песчано-глинистой формы необходимо иметь модельный комплект, опоки и формовочный инструмент. Модельный комплект включает в себя модель, стержневые ящики, модели литниковой системы, подмодельные плиты.

Модель - приспособление, при помощи которого получают отпечаток, соответствующий внешней конфигурации отливки.

Литниковая система служит для заливки литейной формы металлом.

Опоками называют чугунные, стальные или алюминиевые рамки, в которые помещают модель. Опоки с моделью набивают формовочной смесью. Для центрирования и скрепления опок на боковых стенках делают приливы с отверстием, в которые вставляют штыри.

Исходными материалами для изготовления формовочных и стержневых смесей являются кварцевый песок, глина и различные добавки.

Для изготовления отливок применяют: чугун, сталь, сплавы меди, алюминия и другие материалы.

Литейные свойства сплавов:

- жидкотекучестъ - способность металлов заполнять полость литейной формы;

- усадка - способность металлов уменьшать линейные размеры и объём при затвердевании;

- ликвация - неоднородность химического состава в сплаве; В литейном производстве встречаются следующие виды брака:

- газовые раковины - полости в отливке, образующие вследствие повышенной влажности формы и её низкой газопроницаемости;

- песчаные раковины - полости в отливке, заполненные формовочной смесью, возникающие вследствие частичного разрушения формы из – её низкой прочности;

- усадочные раковины — полости в отливках, появляющиеся при неравномерной усадке в местах перехода от тонких к толстым её частям;

· шлаковые раковины — полости, заполненные шлаком;
· трещины ( горячие и холодные ) - возникают из - за недостаточной податливости формы и неравномерности охлаждения отливки;
· недолив - незаполнение металлом некоторых частей формы;
· спай - поверхностные потоки преждевременно застывшего металла;
- пригар - оплавившаяся формовочная смесь и затвердевшая на поверхности отливки в виде корки.

Литьё в оболочковые формы. Литейной формой является оболочка, состоящая из формовочных смесей с термопластичными и термореактивными смолами, которые помещают в ящик с песком или дробью перед заливкой её металлом. Для изготовления оболочковых форм требуется дорогостоящая оснастка, а сама форма используется один раз, поэтому данный метод целесообразно использовать в массовом производстве, крупносерийном или среднесерийном для изготовления заготовок массой до 100 кг. Выделение вредных газов и паров требует наличие хорошей вентиляции и очистки газов с целью сохранения окружающей среды.. Этот способ литья обеспечивает точность размеров 13... 14 квалитета и величину параметра шероховатости На =6,3 мкм.

Литьё в кокиль. Этот метод получения заготовок применяют в серийном и массовом производстве. Кокиль - это многоразовая металлическая форма. По сравнению с литьём в песчано-глинистые формы литьё в кокиле позволяет повысить производительность получения заготовок в 2...5 раз при меньшей их себестоимости. К недостаткам этого метода литья относится невысокая стойкость форм при литье чугуна и стали, возможность образования отбела чугунных отливок, что требует проведения дополнительной операции отжига. Литьё в кокиль обеспечивает точность размеров 12.... 14 квалитетов и параметр шероховатости На = 12,5.... 3,2 мкм.

Литьё по выплавляемым моделям. Получают отливки из сплавов цветных металлов, стали и чугуна. Данный метод получения заготовок применяют в массовом и крупносерийном производстве при изготовлении мелких и сложных по форме заготовок.

Сущность литья по выплавляемым моделям заключается в использовании точной неразъёмной разовой модели, по которой изготовляется неразъёмная керамическая оболочковая форма, куда и заливается расплавленный металл после удаления модели из формы путём выжигания, испарения или растворения. Этим способом изготавливают точные отливки. Точность отливки и состояние её поверхности определяются точностью и качеством изготовления полости пресс- формы для выплавляемой модели. Достаточно высокая огнеупорность и химическая инертность материала позволяет получить высококачественные отливки, точность размеров которых соответствует 8 11 квалитетам и параметру шероховатости На = 2,5 мкм.

Литьё под давлением. Это прогрессивный метод изготовления отливок, заключающийся в заполнении металлом металлической литейной формы под давлением сжатого воздуха или поршня, когда металл запрессовывается в форму и воспроизводит её точную конфигурацию. Расплав металла заполняет форму с большой скоростью, что обеспечивает высокую плотность материала, точность и качество поверхности отливки. Этот метод позволяет получить отливки 8 12 квалитета и параметра шероховатости На = 12,5. .3,2 мкм. Метод литья под давлением применяют в крупносерийном и массовом производстве.

Высокая производительность метода и возможность получения заготовок сложной формы являются важным преимуществом этого метода. Однако высокая стоимость пресс-форм, низкая их стойкость (при изготовлении отливок из стали, имеющей высокую температуру заливки) не позволяют пока рекомендовать этот метод для стальных заготовок. Широкое распространение получил этот метод для заготовок из цветных металлов и сплавов.

Центробежное литьё. Применяют данный метод в массовом и серийном производстве для получения пустотелых и тонкостенных отливок сложной конфигурации, например гильз, втулок, вкладышей из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Используют центробежное литьё с горизонтальной и вертикальной осями вращения, реже с наклонной.

Изготовление отливок центробежным методом осуществляют путём заливки металла во вращающуюся металлическую форму. Под действием центробежных сил частицы расплавленного металла отбрасываются к поверхности формы и затвердевают, принимая её очертания.

Кроме рассмотренных методов получения точного литья применяют и другие методы литья: непрерывное, электрошлаковое, выжиманием, штамповкой из расплава и другие.

Производство заготовок пластическим деформированием
Ковка - метод обработки металлов давлением, при котором заготовке придаётся заданная форма из слитка с помощью инструмента, не ограничивающего течение металла в плоскости, перпендикулярной действию силы.

Различают ковку ручную и машинную. Машинную ковку производят на молотах и гидропрессах. В единичном и мелкосерийном производстве ковка является наиболее экономичным способом получения высококачественных заготовок. Кроме того, ковка может оказаться единственно возможным способом получения заготовки большой массы.

Ковку применяют в основном для заготовок из стали, реже для цветных металлов и сплавов. Обеспечивается точность 14... 16 квалитета, а величина параметра шероховатости поверхности составляет На = 25... .12, 5 мкм.

Штамповка - метод обработки металлов давлением, при котором заготовке (поковке) придаётся достаточно сложная по конфигурации форма с помощью инструмента (штампа), ограничивающего течение металла в плоскости, перпендикулярной действию осевой силы.

В условиях массового и крупносерийного производства горячая объёмная штамповка гораздо рентабельнее ковки. Обычно исходной заготовкой для штамповки является сортовой прокат. Горячую штамповку проводят на молотах, горизонтально-ковочных машинах, кривошипных горячештамповочных прессах и винтовых прессах.

Все операции холодной штамповки можно разделить на два основных вида: разделительные и формоизменяющие.

Разделительные операции - это такие операции, при которых внешние усилия, воздействующие на материал, превышают предел прочности материала, что приводит к разрушению материала в зоне приложения усилий и происходит отделение одной части материала от другой.

Формоизменяющие операции холодной штамповки превращают плоскую заготовку в изделие другой конфигурации. К ним относят: гибку, вытяжку, формовку.

Гибка - технологическая операция штамповки, при которой из плоской заготовки или проволоки получают изогнутую пространственную деталь.

Вытяжка - операция превращения плоской заготовки в полое изделие (или дальнейшее изменение формы и размеров предварительно вытянутой заготовки), осуществляемая с помощью вытяжных штампов.

Формовка - штамповочная операция, при которой предварительно вытянутой заготовке придаётся окончательная форма. К операциям листовой формовки относят: правку ( рихтовку ), фасонную штамповку, отбортовку, отжим, раздачу.

Листовая штамповка — метод обработки металлов давлением, заключающийся в пластическом деформировании в штампах листовой заготовки с целью получения разнообразных по назначению, форме и размерам листовых деталей. В условиях массового и крупносерийного производства применяют высокоавтоматизированное оборудование и дорогие штампы. В условиях средне- и мелкосерийного производства используют прессы с ЧПУ.

Получение заготовок из проката
Прокатка - деформирование металла вращающимися валками для изменения формы и размеров поперечного сечения и увеличения длины предварительно нагретых или холодных заготовок.

В соответствии с требуемой формой прокатываемого изделия используют для её получения специальную форму валков:

- гладкую (для получения листов и лент)

- калиброванную,  имеющую на рабочей поверхности вырезы (ручьи) в соответствии с требуемым профилем прокатываемого изделия.

Все прокатные изделия в зависимости от их формы можно разделить на четыре основные группы:

· сортовая сталь;

· листовая сталь;

· трубы;

· специальные виды проката.

Влияние выбора метода получения заготовки на характер технологического процесса
Вопросы по теме

1 Выбор способа получения заготовки и последовательность построения технологического процесса.

2 Исходные данные, необходимые при проектировании технологических процессов.

Выбор способа получения заготовки и последовательность построения технологического процесса.
Общая схема технологического процесса - это последовательность приближения заготовки к качественным показателям изготовляемой детали, требуемым чертежам и техническим условиям.

Наиболее длинным вариантом преобразования заготовки в готовую деталь считается вариант, который в своём составе имеет четыре стадии преобразования:

· заготовка ( первоначальное формообразование);

· черновая обработка;

· чистовая обработка;

· отделка ( получение нужных качеств поверхностного слоя детали).

Наиболее коротким вариантом преобразования заготовки в готовую деталь является получение готовой детали за один рабочий ход станка ( прессование пластмасс, порошковая металлургия, литьё под давление, точная штамповка). Таким образом, на технологический маршрут очень большое влияние оказывает заготовка и способ её получения.

Выбор способа получения заготовки предопределяет число и трудоёмкость операций последующей механической обработки, а значит стоимость всего технологического процесса.

При точно изготовленных заготовках число операций резанием будет сравнительно небольшим. При грубо изготовленных заготовках большие припуски удлиняют механическую обработку. Стоимость механической обработки при этом резко возрастает, хотя процесс получения заготовки при этом упрощается и удешевляется. Таким образом , при разработке технологического процесса изготовления детали возможны два принципиально противоположных направления:

1 Получение заготовки, наиболее приближающейся по форме и размерам к готовой детали. В этом случае на заготовительные цехи приходится большая часть трудоёмкости изготовления детали и относительно меньшая доля приходится на механические.

2 Получение грубой заготовки с большими припусками, когда на механические цехи приходится основная доля трудоёмкости и стоимости изготовления детали.

В зависимости от масштабов производства будет правильным и то и другое направление.

Первое направление соответствует массовому производству, так как дорогое оборудование заготовительных цехов, необходимое для изготовления высокопроизводительных заготовок, экономически оправдывается при больших объёмах производства.

Второе направление соответствует для индивидуального и мелкосерийного производства, и применение дорогого оборудования в заготовительных цехах неэкономично.

Выбор метода получения заготовки в значительной степени определяется физико-химическими свойствами материала, из которого должна быть изготовлена деталь.

Исходные данные, необходимые при проектировании технологических процессов.
Исходными данными, которыми необходимо располагать при проектировании технологических процессов, являются:

· рабочий чертёж детали (сборочной единицы);

· технические условия;

· программа выпуска изделий;

· руководящие технические материалы.

Рабочий чертёж детали (сборочной единицы) должен быть выполнен в соответствии с ГОСТом, установленным ЕСКД, то есть должен иметь нужное количество проекций, необходимы размеры и правильную их расстановку, обозначение шероховатости обработки поверхности по ГОСТу, допуски и посадки с обозначениями по действующим ГОСТам, допуски на погрешности формы и расположение поверхностей, указание марки материала, из которого изготовлена деталь, дополнительные требования к детали (покрытие, термообработка).

Технические условия составляют на наиболее ответственные детали и сборочные единицы на стадиях конструкторской подготовки, в тех случаях, когда невозможно по ряду причин изложить в рабочем чертеже полностью требования к детали или замечания по их выполнению.

В технических условиях указывают назначение детали, требования к детали, методы контроля, общие указания о хранении, таре, транспортировке, клеймении.

К основным руководящим техническим материалам относятся каталожные данные об оборудовании (его габаритные размеры, точность, мощность, быстроходность, оснащенность); нормативы на режущий и измерительный инструменты и приспособления; нормативы на припуски и операционные допуски; нормативы для технико-экономических расчетов; нормативы по техническому нормированию.

Раздел 3 Организация основного производства машиностроительного предприятия

Тема7.  Производственный и технологические процессы основного производства машиностроительного предприятия
Вопросы по теме

1 Производственный процесс и принципы его организации.

2 Виды движения предметов труда и длительность производственного цикла.

3 Технологический процесс и его структура.

Производственный процесс и принципы его организации.
Производственный процесс — совокупность действий, в результате которых поступающие на завод материалы и полуфабрикаты (заготовки) превращаются в готовые изделия.

Производственный процесс включает в себя:

- основные процессы - непосредственно связаны с изготовлением детали и сборкой;

- вспомогательные процессы - подготовка производства, транспортирование, контроль и хранение материалов, ремонт оборудования, изготовление технологической оснастки.

Производственный процесс характеризуется:

· видами изготовляемой продукции;

· применяемыми средствами труда;

· видами технологических процессов.

По видам изготовляемой продукции  производственные  процессы делят:

- простые - из исходного материала сразу получают готовую продукцию;

- сложные - в каждом процессе объединено несколько простых; (изготовление деталей, соединение их в узлы и получение из них законченной продукции).

Процессы изготовления изделий делятся на:
- основные - технологические процессы изготовления изделий;

- вспомогательные - процессы изготовления продукции (инструмента, приспособлений), необходимых для бесперебойного протекания основных производственных процессов:

- обслуживающие - процессы, необходимые для осуществления основных и вспомогательных процессов (контроль качества продукции, транспортирование);

Производственные процессы могут включать в себя машинные, машинно-автоматические, ручные, машинно-ручные элементы работ.

Основной производственный процесс включает в себя фазы и виды процессов, которые определяются:

- особенностью изготовляемых изделий;

· программой выпуска;

· трудоёмкостью изготовления;

· уровнем технического развития завода;

· степенью разделения труда.

Фаза производственного процесса — комплекс работ, выполнение которых характеризует законченную часть производственного процесса и связано с переходом предмета труда в другое качественное состояние.

Организация производственного процесса — предусматривает рациональное сочетание в пространстве и во времени всех основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, обеспечивающих наименьшее время его осуществления. Главная цель организации производственного процесса — экономия времени, обеспечение высокого качества и эффективности производства продукции.

Рациональная организация производственного процесса базируется на следующих общих принципах: специализации, пропорциональности, прямоточности, параллельности, непрерывности, ритмичности.

Специализация - это минимизация разнообразия работ и операций, а также режимов обработки и других элементов производственного процесса.

Пропорциональность - это согласованность всех элементов процесса по производительности и производственной мощности. Нарушение этого требования приводит к диспропорциям, образованию узких мест в производстве, вследствие чего нерационально используется оборудование и рабочее время, увеличиваются производственные заделы, удлиняется производственный цикл.

Параллельность - это одновременность выполнения операций и составных частей производственного процесса. При выполнении технологической операции параллельность выражается в одновременной работе нескольких станков на одной операции, в многопредметной обработке на станках, в совмещении машинно-автоматической обработки с выполнением ручных работ и так далее.

Прямоточностъ - это пространственное сближение операций, стадий процесса, исключающее возвратные движения предмета труда в процессе производства. Для этого все операции располагают согласно хода технологического процесса.

Непрерывность - это непрерывное движение предметов труда в производстве (то есть без пролеживаний в ожидании обработки) и в непрерывности работы на оборудовании.

Ритмичность - это выпуск одинакового объёма продукции за равные интервалы времени (месяцы, декады, смены).

Основные принципы производственного процесса являются основой организации любого процесса, но реализовать их можно различно. Они действуют взаимозависимо и однонаправлено.

Виды движений предметов труда и длительность производственного цикла.
Длительность производственного цикла — определяется календарным временем от запуска исходных предметов труда в производство до превращения их в изделие.

Сокращение длительности производственного цикла ведёт:

· к повышению производительности труда;

· улучшению использования площадей;

· улучшению использования оборудования;

· снижению себестоимости продукции;

· ускорению оборачиваемости оборотных средств. Длительность производственного цикла определяется по формуле:


[image: image2.wmf]п

тр

к

е

оп

ц

Т

Т

Т

Т

Т

Т

+

+

+

+

=

,

где Топ - операционное время, мин ;

Те - время естественных процессов;

Тк - время контрольных операций;

Т т р - время транспортирования;

Тп - время перерывов.

Виды движения предметов труда подразделяются на следующие:

· последовательный вид;

· параллельный вид;

· параллельно - последовательный.

Последовательный вид движения характеризуется тем, что все последующие операции производственного процесса с предметами труда начинаются после обработки всей партии предметов труда на предыдущей операции. Операционное время самое длинное. Такой вид движения предметов труда применяют в заготовительных и обрабатывающих цехах серийного производства при изготовлении небольших партий малотрудоёмких предметов труда.

Параллельный вид движения характеризуется тем, что предметы труда передают на последующие операции немедленно, после выполнения предыдущих операций независимо от готовности всей партии деталей. Длительность операционного цикла на данном виде движения предметов труда наименьшая. Параллельный вид движения применяют во всех цехах на поточных линиях, а также в обрабатывающих и сборочных цехах.

Параллельно-последовательный вид движения характеризуется тем, что изготовление предметов труда на последующей операции начинается до окончания изготовления всей партии на предыдущей операции с таким расчетом, чтобы работа на каждой операции по данной партии в целом шла без перерывов. В отличие от параллельного вида движения здесь будет лишь частичное совмещение во времени выполнения смежных операций. Если Тшт.к1<Тшт.к2, то возможно полное совмещение во времени выполнения смежных операций. Если Тшт.к.1>Тшт.к2, то возможно лишь частичное совмещение во времени выполнения смежных операций. Параллельно-последовательный вид движения используют главным образом в обрабатьшающих цехах. Наиболее выгодно его применять при выполнении трудоёмких или при большом количестве идентичных операций.

Технологический процесс и его структура.
Технологический процесс — это часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением физического состояния материала, размеров, формы, внешнего вида и взаимного расположения элементов при изготовлении и сборке изделия.

Различают два основных этапа технологического процесса: изготовление изделий и сборку.

Технологический процесс по физическим и экономическим причинам делят на операции. Операции делят на установы, позиции, переходы, проходы и приёмы.

Операция - это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним рабочим непрерывно над одной деталью или сборочной единицей.

Установ - процесс придания требуемого положения и при необходимости закрепления заготовки, детали в приспособлении, на основном оборудовании.

Приём - законченная совокупность действий, направленных на выполнение технологического перехода или его части и объединенных одним целевым назначением.

Технологический переход — это технологически непрерывный упорядоченный комплекс рабочих ходов, образующих законченную часть технологической операции, формирующий конечные требуемые качественные характеристики данной поверхности детали или данного соединения, выполняемых одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке.

Структурой технологического процесса называется последовательность преобразования заготовки в готовую деталь. Для каждой детали технологический процесс имеет свою структуру.

Контрольные вопросы
1 Сформулируйте понятие производственный процесс.

2 Укажите чем характеризуется производственный процесс?

3 Объясните как вы понимаете понятие организация производственного процесса?

4 Укажите на каких принципах базируется рациональная организация производственного процесса.

5 Перечислите какие бывают виды движений предметов труда и дайте краткую характеристику каждого.

6 Что представляет общая структура технологического процесса?

Тема 8

Техническая подготовка производства
Вопросы по теме:

1. Стадии технической подготовки производства.

2. Конструкторская подготовка производства и её этапы.

3. Технологическая подготовка производства, этапы и содержание.

4. Организационная подготовка производства, этапы и содержание.

Стадии технической подготовки производства
В современных условиях важной задачей для предприятия является быстрый переход на производство новых изделий. Для решения этой задачи на предприятиях выполняется комплекс мероприятий, который носит название "техническая подготовка производства". Она охватывает на машиностроительных предприятиях совокупность работ по проектированию и внедрению новых и совершенствованию существующих конструкций изделий, технологических процессов и технологической оснастки.

По своему содержанию технологическая подготовка включает в себя три стадии:

- конструкторская подготовка — это совокупность процессов и работ, связанных с оптимизацией номенклатуры и конструированием новых объектов производства, изготовление опытных образцов, их испытанием, совершенствованием выпускаемых изделий.

· технологическая подготовка — это совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к изготовлению и выпуску изделий заданного качества при установленных сроках, объёме выпуска, материальных и трудовых затратах.
· организационная подготовка — это подготовка производства путём разработки проектов организации производства, труда, снабжения и сбыта продукции и создания нормативной базы для организации производства и планирования.
Значение технической подготовки на машиностроительных предприятиях очень велико. От уровня организации подготовки производства зависит своевременный выпуск новой продукции, совершенствование уже освоенных изделий и экономические результаты деятельности предприятия. Недостатки технической подготовки неизбежно сказываются на самом производстве: возникает большое количество технических и организационных неполадок, особенно при внедрении новых изделий. Ошибки, допущенные при конструировании изделия, при разработке технологической документации, вызывают перерывы в работе, увеличивают затраты на производство продукции, затягивают сроки освоения новых изделий.

Тема 9

Конструкторская подготовка производства и её этапы.
Основными задачами конструкторской подготовки производства являются создание новых и совершенствование имеющихся изделий с высокими параметрами качества, в заданные сроки, с наименьшими затратами.

Этапы конструкторской подготовки:

1.Техническое задание (ТЗ). Основной задачей разработки ТЗ является обоснование технической возможности создания изделия с высокими техническими параметрами качества при максимальной экономической эффективности его производства и эксплуатации.

ТЗ определяет:

- назначение изделия, область применения и масштабы его производства;

- основные требования к изделию;

- технические характеристики изделия;

- общие эксплуатационные показатели;

- показатели качества;

- особые требования к изделию;

технологические, организационные и экономические условия производства.

2. Техническое предложение (ТП). При разработке ТП обосновывается целесообразность изделия на основе анализа технического задания заказчика, имеющихся технологических решений и технических возможностей, а также проводится всесторонняя оценка всех возможных вариантов создания изделия, сравнение с существующими изделиями, а также патентный поиск. Техническое предложение согласовывается с заказчиком и утверждается в установленном порядке. После этого ТП является основанием для разработки эскизного проекта.

3.Эскизный проект заключается в разработке первоначального варианта будущей конструкции изделия. Эскизный проект включает в себя разработку принципиальной электрической, кинематической, гидравлической, пневматической схем изделия, общую компоновку изделия, разработку эскизных чертежей общих видов. Эскизный проект состоит из графической части и пояснительной записки. Утверждённый эскизный проект является основанием для разработки технического проекта.

4.Технический проект. Основной задачей технического проекта является разработка окончательного технического решения, дающего полное представление об устройстве изделия. На этой стадии проводятся расчеты на прочность, жесткость, долговечность, проводится разработка компоновочных чертежей, осуществляется макетирование и экономическое обоснование проекта, составляются технические условия на эксплуатацию изделия и спецификация.

5.Рабочий проект состоит в разработке полного комплекта конструкторской документации на изделие. В рабочий проект входят разработка чертежей общих видов, сборочных единиц и всех оригинальных деталей, уточнение спецификаций на каждую сборочную единицу, разработка компоновочных чертежей, изготовление опытных образцов, стендовые, заводские и государственные испытания.

Следует отметить, что содержание работ по стадиям КПП может отличаться от указанного выше в зависимости от типа производства, сложности конструкции, уровня кооперирования и других факторов.

При создании новой техники одной из основных задач является задача сокращения времени на КПП. Для ускорения КПП используются различные методы. Их условно можно разделить на три группы:

· технические;

· планово-координационные;

· организационные.

Технические методы направлены на обеспечение качества выполняемых работ, снижение до минимума числа изменений в конструкции. В связи с этим снижается трудоёмкость и продолжительность КПП.

Планово-координационные методы направлены на обеспечение рациональной координации стадий, этапов и работ, что приводит к сокращению продолжительности КПП.

К организационным методам относят стандартизацию и унификацию конструкторских решений, механизацию и автоматизацию проектно-конструкторских работ.

Технологическая подготовка производства, этапы и содержание
Целью технологической подготовки производства является разработка оптимального технологического процесса, который бы обеспечивал изготовление изделия заданного качества с минимальными затратами.

Технологическая подготовка производства представляет собой комплекс работ по разработке новой технологии, конструированию и изготовлению необходимой технологической оснастки, установке и освоению нового технологического оборудования и отладке всего процесса изготовления нового изделия. Это сложный комплекс технических, инженерных и организационных работ, который обеспечивает технологическую готовность производства для выпуска новой продукции.

Технологическая подготовка проводится в несколько последовательных этапов:

Первый этап - разработка технологических процессов на основное изделие:

-
отработка конструкции изделия на технологичность (технологический контроль);

-
разработка межцеховых технологических маршрутов (расцеховка);

-
разработка пооперационных технологических процессов получения деталей и сборочных единиц.

Второй этап - проектирование необходимых средств технологического оснащения, механизации и автоматизации технологических процессов.

Третий этап - изготовление средств технологического оснащения, механизации и автоматизации.

Четвертый этап - выверка, отладка и внедрение в производство технологических процессов, изготовление пробной и установочной партии.

Пятый этап - создание нормативной базы ( трудовые, материальные нормативы ) для планирования и управления производством.

Технологическая документация содержит:

· технологические карты (маршрутные);

· операционные карты;

· инструкционные карты (технологические инструкции);

· нормировочные карты;

· карты эскизов;

· комплектовочные карты;

· ведомости расцеховки;

· ведомости оснастки;

· ведомости материалов.

Технологическая карта - документ, в котором зафиксированы все процессы обработки изделия, указаны операции и составные части, материал изделия, производственное оборудование, технологические режимы, необходимые для изготовления изделия, время, квалификация работника и его разряд.

Операционная карта - содержит те же сведения, что и технологическая, но составляется она не для детали, а на операцию. Содержат более подробную информацию по обработке.

Инструкционная карта - представляет собой краткую пояснительную записку с описанием порядка производства работ и предназначены для инструктажа технического персонала. Они дают дополнительные сведения по выполнению операций, а также описывают процессы приготовления различных компонентов ( например клея ).

Нормировочная карта - документ, в котором сконцентрированы данные о затратах труду на основные и вспомогательные операции.

Карта эскизов - включает эскизы, схемы, таблицы, поясняющие содержание операций и необходимые сведения о их выполнении.

Комплектовочные карты — включают перечень деталей подлежащих сборке.

Ускорение технологической подготовки производства - это комплексная проблема и сложная, её решение должно обеспечиваться на основе:

- параллельного выполнения работ по технологической подготовке производства и завершающего этапа конструкторской подготовки, а также отдельных этапов технологической подготовки;

· применения типовых технологических процессов;

· унификации, стандартизации технологического оборудования;

· создания и использование групповой и переналаживаемой оснастки;

- создания предметно и подетально-специализированных цехов и участков, групповых поточных линий;

- создания автоматизированной системы технологической подготовки производства.

Организационная подготовка производства, этапы и содержание
Организация производства новых изделий на предприятии предполагает перестройку существующего производственного процесса и всех составляющих его элементов. Внедрение в производство новых видов продукции требует не только разработки новых технологических процессов и применения нового оборудования и оснастки, но и изменения форм и методов организации производства и труда.

Организационная подготовка производства - это комплекс мероприятий, направленных на разработку проекта организации производственного процесса, изготовления нового изделия в пространстве и во времени, системы организации и оплаты труда производственного персонала, нормативной базы.

Этапы организационной подготовки производства:

Этап 1. Разработка проекта организации основного производственного процесса. На этом этапе осуществляется выбор форм организации производства, специализации цехов и участков, определение потребности в оборудовании и площадях, составление планировок и проекта реконструкции цехов.

Этап 2. Разработка проекта технического обслуживания основного производства. На этом этапе разрабатывается организация складского хозяйства, ремонтного и инструментального обслуживания, проектируется система технического контроля.

ЭтапЗ. Разработка системы организации оплаты труда рабочих и ИТР.

Этап 4. Материальная подготовка производства. На этом этапе определяется потребность в материальных ресурсах, комплектующих изделиях, оборудовании, устанавливаются договорные отношения с поставщиками, устанавливаются связи с потребителями новой продукции.

Этап 5. Создание нормативной базы для технико-экономического и оперативно - производственного планирования. На этом этапе разрабатываются материальные, трудовые и календарно - плановые нормативы, устанавливаются себестоимость и цена новых изделий.

Планирование подготовки производства — это определение состава, объёмов и сроков выполнения работ по созданию новых видов продукции и их рациональное распределение между производственными подразделениями и службами предприятия.

Содержание работ по планированию технической подготовки производства следующее:

· определение содержания и последовательности выполнения работ;

· установление объёма работ;

· определение потребного количества исполнителей;

-
расчет длительности отдельных этапов или работ по подготовке производства;

· распределение работ между исполнителями;

· контроль хода выполнения работ.

План подготовки производства нового изделия должен охватывать все этапы технической подготовки производства, что позволит обеспечить организованное и своевременное проведение всех работ по подготовке производства новых видов продукции.

Раздел 5  Организация труда на машиностроительном предприятии
Тема 10

Организация рабочего места
1 Организация рабочего места.

2 Показатели оценки технического уровня рабочего места.

Организация рабочего места
Рабочее место - это зона трудовых действий рабочего, оснащенная оборудованием, инструментом, оснасткой, где непосредственно осуществляются трудовые процессы. На рабочем месте выполняются рабочим определённые операции.

Организация рабочего места — это оснащение его средствами и предметами труда, размещёнными в определённом порядке. Чем рациональнее организовано рабочее место, чем оно удобнее, тем выше производительность труда, меньше непроизводительные потери рабочего времени.

Классификация рабочих мест.

По оснащении оборудованием:
· специальные;

· специализированные;

· универсальные.

По характеру обслуживания:

· индивидуальные;

· многостаночные;

· бригадные.

По производственному назначению:

· основные;

· вспомогательные;

· контрольные.

По типу производства:

· единичные;

· серийные;

· массовые.

По характеру выполняемой работы:

· стационарные;

· передвижные.

По степени механизации труда:

· ручные работы;

· частично механизированные работы;

· механизированные работы с различной степенью автоматизации;

· комплексно - механизированные и автоматизированные.

Элементы   организации рабочего  места:
Оснащение - механизмы, станки, аппаратура, инструмент, рабочая мебель, подъёмно - транспортное оборудование, светильники, вентиляция, приборы, защитные приспособления и т. д.

Планировка - рациональное размещение самих рабочих мест по площади цехов и участков, а также размещение в пределах рабочего места технологического и вспомогательного оборудования, мебели, самого работника.

Большое внимание уделяется выполнению эргономических требований к оснащению рабочего места.

1 Гигиенические - это состояние воздушной среды (температура, влажность, атмосферное давление, запылённость); наличие и уровень шума и вибрации; радиации, магнитных и электрических полей; наличие и отсутствие токсичных паров и газов.

2
Антропометрические - это соответствие конструкции оборудования размерам тела человека.

3 Физиологические;
4 Психофизиологические;
5 Психологические;
Большое внимание уделяется основным функциям обслуживания рабочих мест.

1 Производственно - подготовительная;

2 Инструментальная;

3 Наладочная;

4 Энергетическая;

5 Ремонтная;

6 Контрольная;

7 Транспортная;

8 Складская;

9 Ремонтно - строительная;

10 Хозяйственно - бытовая.

При организации рабочего места станочника следует соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования, технике безопасности, санитарные нормы и правила и т. д.

Основными задачами организации обслуживания рабочих мест являются выявление непроизводительных потерь и затрат рабочего времени. Важно сократить затраты станочника на выполнение вспомогательных работ.

Организация обслуживания рабочих мест отражается на себестоимости продукции, так как в себестоимость продукции входит такая статья затрат, как расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Таким образом, организация рабочих мест и их обслуживание являются одной из главных задач организации производства.

Показатели оценки технического уровня рабочего места
Для оценки технического уровня рабочих мест применяют следующие показатели:

1 Для рабочих мест с оборудованием: производительность применяемого оборудования; соответствие оборудования требованиям обеспечения качества продукции; прогрессивность применяемого технологического процесса; технологическая оснащенность рабочего места.

2 Для рабочих мест без оборудования: обоснованность использования ручного труда; обеспеченность рабочего инструментом; технический уровень и качество используемого инструмента.

3 Организационный уровень рабочего места: рациональность планировки; количество и трудоёмкость закреплённых работ; сменность и т. д.

4 Условия труда и техника безопасности: соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям нормативов; применение тяжелого физического труда; монотонность труда; обеспечение безопасности.

Тема 11

Методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж
Вопросы по теме:

1 Методы нормирования труда.

2 Хронометраж и методика его проведения.

Методы нормирования труда
Методы нормирования труда делятся на аналитические и суммарные. Суммарные методы включают в себя следующие методы:

- опытные - на основе опыта нормировщика или мастера;

· статистические - на основе статистических данных о нормах за прошлый период работы;

· нормирование по аналогии - на основе сравнения с нормами, установленными ранее на аналогичную операцию;

Суммарные методы отражают в норме прошлый опыт, не соответствуют современному уровню техники, организации производства и не могут служить основой повышения производительности труда, не позволяют эффективно использовать кадры предприятия. Нормы, установленные суммарными методами должны заменяться аналитическими методами.

Аналитические методы установления норм времени основаны на разделении операции на составляющие её элементы, анализе их рациональности и последовательности выполнения и проектирования рациональной структуры операции и организационно-технических условий её выполнения.

Аналитические методы делятся на две группы: расчетные и исследовательские.

Расчетные методы - предусматривают расчет нормы времени на основе заранее разработанных нормативов.

Исследовательский метод нормирования предусматривает установление норм путем непосредственного наблюдения за операцией на рабочем месте.

Повышение производительности труда возможно только при экономии затрат труда, а следовательно, и времени на выполнение заданного объёма работ. Поэтому экономия затрат труда при высоком качестве продукции является критерием совершенства технологии.

В зависимости от задач производства в процессе технического нормирования устанавливают одну из перечисленных ниже норм:

- времени (время выполнения единицы работы технологической операции при определенных организационно-технических условиях исполнителем соответствующей квалификации);

- выработки (количество изделий, которое должно быть сделано работником соответствующей квалификации в определённых организационно-технических условиях);

- обслуживания (количество единиц оборудования, которое работник должен обслужить за установленное время);

- управляемости (количество работников, которое может быть непосредственно подчинено одному руководителю);

Техническое нормирование необходимо для определения производственной мощности, затрат труда на изготовление продукции, для расчета потребности в оборудовании, для расчета численности рабочих и фондов заработной платы. Правильно установленные нормы времени должны учитывать производственные возможности рабочего места, ориентироваться на наилучшее использование оборудования, наиболее рациональное выполнение технологической операции при использовании передовых методов работы.

Используют следующие методы изучения затрат рабочего времени:

1 Метод непосредственных замеров — заключается в непрерывном наблюдении за трудовым процессом (операцией) или её части и фиксации показаний текущего времени, либо продолжительности выполнения отдельных элементов операции.

Разновидности метода:

· сплошные замеры (по текущему времени - ФРД);
· выборочные замеры - применяется для изучения отдельных элементов работы, независимо от их последовательности во времени (хронометраж);
2 Метод моментных наблюдений — состоит в регистрации и учете количества одноимённых затрат рабочего времени в случайно выбранные моменты.

Хронометраж и методика его проведения
Хронометраж - это метод изучения и нормирования затрат рабочего времени на выполнение циклически повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операции. Хронометраж проводится для разработки нормативов на основные и вспомогательные работы, для изучения, обобщения и распространения опыта лучших работников, для уточнения норм времени, установленных расчетным путём.

Методика    проведения   хронометража.

1   Определение цели наблюдения.
2 В зависимости от цели выбирается объект наблюдения. Если цель - установление или уточнение норм, то в качестве объекта наблюдения выбирают средних прогрессивных рабочих. При этом до наблюдения следует провести организацию или обслуживание рабочего места, режимы работы оборудования в соответствии с требованиями рациональности и эффективности. Если цель - разработка нормативов, то в качестве объектов наблюдения отбираются типовые исполнители. Для изучения передового опыта наблюдают за лучшими рабочими. Если цель - установить причину невыполнения норм, то в качестве объекта наблюдения берутся отстающие рабочие и рабочие, перевыполняющие нормы. Затем результаты сравнивают.

3 Подготовка к проведению наблюдений. Проводится тщательное изучение операции и её элементов, организационно-технических условий её выполнения. Далее осуществляется разделение операции на элементы. Степень дробления зависит от типа производства или от точности норм. Далее устанавливаются фиксажные точки (это четко выраженные по звуку или зрительному восприятию моменты начала и окончания каждого элемента). Следует проанализировать все ли элементы операции являются необходимыми, рациональна ли их последовательность и есть ли возможность параллельного выполнения отдельных элементов.

Затем определяется необходимое количество замеров. Это количество зависит от необходимой точности норм в % и нормативного коэффициента устойчивости хроноряда.

Хроноряд - перечень результатов замеров (значение замеров в численном виде).

Коэффициент устойчивости показывает допустимый разброс максимальных и минимальных значений продолжительности элемента операции в хроноряде. Данный коэффициент можно определить по таблице и расчетным путём. Проводить хронометраж следует через 1 час после начала смены.

4 Непосредственно проведение замеров и составление хроноряда. Затем проверяем устойчивость хроноряда. Это значит сравниваем максимальные и минимальные значения и сопоставляем их разброс. После этого осуществляем чистку хроноряда путём исключения максимальных и минимальных значений из него. Общее количество исключенных замеров (дефектные) не должно превышать 15 % от общего числа замеров.

5 Подведение итогов и их дальнейшее использование.
Тема 12. Методы изучения затрат рабочего времени. Фотография рабочего дня
Вопросы по теме:

1 Классификация затрат рабочего времени.

2 Фотография рабочего дня.

Классификация затрат рабочего времени.
Затраты рабочего времени делятся на следующие категории:

Подготовительно — заключительное время — это время, необходимое для ознакомления рабочего с заданием и технической документацией, на подготовку рабочего места и наладку оборудования, на снятие инструмента и приспособлений после выполнения задания, на сдачу работы мастеру или контролеру. Подготовительно - заключительное время не зависит от партии деталей.

Оперативное время - это время, затрачиваемое непосредственно на выполнение технологической операции. Оно подразделяется на основное и вспомогательное.

Основное время - это время, в течение которого происходит изменение обрабатываемого изделия, предусмотренное технологическим процессом. Основное время может быть машинным, то есть выполняться без участия человека; машинно-ручным и ручным.

Вспомогательное время - это время, затрачиваемое рабочим на выполнение вспомогательных работ, связанных с обеспечением основной работы. К вспомогательному времени относится время на установку заготовки и снятие готовой детали, пуск и остановку оборудования, перестановку инструмента, контрольные замеры. Как и основное время оно может быть ручным, машинно-ручным и машинным.

Время обслуживания рабочего места — это время, затрачиваемое рабочим на уход за рабочим местом и его поддержание в чистоте и порядке. Время обслуживания включает в себя:

- время технического обслуживания, которое затрачивается на смену затупившего инструмента, наладку оборудования в процессе работы, смазку и чистку оборудования.

- время организационного обслуживания, которое затрачивается на уборку и раскладку инструмента в начале и конце работы, на уборку рабочего места и другие действия, связанные с уходом за рабочим местом в течение смены.

Время регламентированных перерывов включает в себя время организационно - технических перерывов и перерывы на отдых и личные надобности рабочего. Все остальные перерывы в рабочем времени  не нормируются и относятся к потерям.

Потери времени по организационно-техническим причинам связаны с перебоями в снабжении рабочих мест заготовками, материалами, инструментом. Потери из-за нарушений технологической и трудовой дисциплины (несоблюдение технологической документации, выпуск бракованной продукции, опозданиями или преждевременным уходом с работы).

Фотография рабочего дня
Применяется для выявления затрат и потерь рабочего времени, установления их причин, разработке мероприятий по рациональному использованию рабочего времени, для изучения передового опыта, разработке нормативов подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности рабочего.

Применяется метод непосредственных замеров и моментных наблюдений. Основной прибор для замеров - часы с секундной стрелкой или секундомер.

Подготовка к наблюдению сходна с подготовкой проведения хронометража. Выбор объекта наблюдения зависит от цели наблюдения. При изучении причин потерь рабочего времени наблюдение ведётся за теми рабочими, у которых такие потери значительны.

Если полученные данные предполагают использовать для разработки нормативов, то на рабочих местах создаётся та организация труда и такие технические условия, которые будут заложены в нормативе.

Если целью является установление норм обслуживания и численности, то в качестве объекта наблюдения выбирают средне - прогрессивных рабочих.

Бланк, где записываются результаты наблюдений называется фотокарта.

Также, как и в хронометраже выбирается удобная позиция для наблюдения, работник оповещается о предстоящем наблюдении. Записывается каждый элемент работы и предстоящие перерывы, определяется продолжительность каждого элемента. Следующим этапом является обработка результатов. После этого составляется сводка одноимённых затрат, где элементы группируются по видам затрат рабочего времени. На основании сводки составляется фактический баланс рабочего времени.

После этого рассчитывается нормативный баланс рабочего времени и нормативные затраты. После этого сравниваются фактические затраты и нормативные и выявляются подлежащие сокращению нерациональные затраты времени.

После проведенной работы рассчитываем показатели использования рабочего времени и определяем производительность труда и возможный прирост производительности труда при устранении потерь рабочего времени.

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа предусматривает ответы на теоретические вопросы и правильное техническое оформление работы. Давая ответы на вопросы, слушатели должны использовать не только учебную, но и научную литературу. Изложение вопроса должно быть полным, четким. Стиль работы должен соответствовать требованиям, предъявляемым к выполнению контрольной работы. 

Требования к выполнению и оформлению контрольной работы.

1. Работа выполняется в отдельной тетради школьного формата либо на листах А4. Следует оставлять на них поля для замечаний преподавателя.

2. На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца.

3. Работа должна быть выполнена чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво (теоретическая часть).

4. Практическое задание необходимо начинать с новой страницы и прикладывать чертеж детали формата А4.

5. Каждое задание желательно располагать в порядке номеров, указанных в условии контрольной работы. Условия должны быть обязательно переписаны полностью в контрольную тетрадь.

6. При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к культуре их ведения.

7. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с учебным планом - графиком). В период сессии работы на проверку не принимаются.

8. Работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается и возвращается студенту без оценки.

4. Варианты заданий контрольной работы
Вариант 1

1. Определения и основные понятия.

2. Исходные данные для проектирования технологического процесса (информация, требования в отношении технологичности детали, точность и качество поверхностей, производственная программа).

Вариант 2

1. Типы машиностроительных производств, их характеристики (коэффициент закрепления, такт выпуска).

2. Единая система технической документации – общего назначения.

Вариант 3

1. Точность механической обработки. Погрешность изготовления.

2. Технологичность деталей и конструкций.

Вариант 4

1. Жесткость технологической системы СПИЗ. Погрешность обработки. Методы определения жесткости.

2. Качественный анализ технологичности. Количественный анализ технологичности.

Вариант 5

1. Причины, вызывающие погрешность при механической обработке.

2. Последовательность разработки технологического процесса.

Вариант 6

1. Законы распределения размеров. Закон равной вероятности.

2. Выбор последовательности обработки.

Вариант 7

1. Законы распределения размеров. Закон Симпсона.

2. Выбор способов обработки детали.

Вариант 8

1. Законы распределения размеров. Закон Гаусса.

2. Классификация затрат рабочего времени. Время работы.

Вариант 9

1. Классификация погрешностей. Систематические постоянные, систематические переменные, случайные.

2. Классификация затрат рабочего времени. Время перерывов.

Вариант 10

1. Методы определения погрешностей. Расчетно-аналитический, расчетно-статистический. 

2. Нормы труда и их виды (норма времени, норма длительности, норма численности, норма обслуживания).

Вариант 11

1. Качество поверхностей деталей машин. Виды отклонений от теоретической поверхности (макро- и микрогеометрические отклонения, волнистость). Факторы, влияющие на качество.

2. Норма штучного времени.

Вариант 12

1. Параметры шероховатости поверхностей. Качественный и количественный методы оценки.

2.   Норма времени на производственную партию и норма выработки.

Вариант 13

1. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства поверхности (износостойкость, антикоррозийность, усталостная прочность, стабильность посадок, герметичность соединений).

2. Обработка наружных поверхностей тел вращения. Токарная обработка.

Вариант 14

1. Базирование. Общие понятия и термины.

2. Разновидности валов и технические требования, предъявляемые к ним.

Вариант 15

1. Классификация и назначения баз. 

2. Обработка шлифованием наружных поверхностей тел вращения.

Вариант 16

1. Правило шести точек. Основные схемы базирования.

2. Отделочные виды обработки наружных поверхностей тел вращения.

Вариант 17

1. Правила выбора баз (черновые, чистовые, вспомогательные).

2. Обработка наружных поверхностей пластическим деформированием.

Вариант 18

1. Размерный анализ. Основные понятия и определения (цепь, звено, замыкающее, увеличивающее, уменьшающее, прямая задача, обратная задача).

2. Виды отверстий и технические требования, предъявляемые к ним.

Вариант 19

1. Выбор заготовки и способы ее получения (определение, факторы, влияющие на выбор способа получения заготовки, основной показатель при выборе заготовки).

2. Обработка отверстий.

Вариант 20

1. Предварительная обработка заготовок.

2. Виды резьб, их назначение и ТТ.

Вариант 21

1. Классификация припусков (определение, общие, межоперационные).

2. Нарезание, фрезерование и накатывание наружной и внутренней резьбы.

Вариант 22

1. Припуск на обработку.  Факторы, влияющие на размер припуска.

2. Плоские поверхности и технические требования, предъявляемые к ним.

Вариант 23

1. Виды литья и их характеристики. Технические требования, предъявляемые к литым заготовкам.

2. Обработка плоских поверхностей.

Вариант 24

1. Получение заготовок из проката. Применение. Особенности расчета размеров заготовки. Технические требования, предъявляемые к заготовкам из проката.

2. Методы определения припусков (опытно-статистический, расчетно-аналитический.

Вариант 25

1. Виды заготовок, получаемые обработкой давлением и их характеристики. Технические требования, предъявляемые к заготовкам поковкам.

2. Единая система технической документации – специального назначения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий
1. Афонькин М.Г., Магнитцкая М.В. Производство заготовок в машиностроении. Л.: Машиностроение, 2013. -256с.

2. Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин М.: Машиностроение, 2007. -336с.

3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД).: Учебник для начального проф. образования. Учеб. пособие для среднего проф. образования. – 2-е изд., перераб. / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь – М.: Издательский центр «Академия». 2003. – 330 с.

4. ГОСТ 2590-2006. Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый.

5. ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски.

6. Гусев А.А., Ковальчук Е.Р., Колесов И.М. и др. Технология машиностроения (специальная часть). – М.: Машиностроение, 2008. –   480 с. 
7. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения» М.: Машиностроение, 1985. 164с.

8. Кузнецов Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ. Справочник. М.: Машиностроение, 2013.- 359с.

9. Марочник сталей и сплавов / Под ред. А.С. Зубченко. – М.: Машиностроение, 2001. – 672 с.

10. Нефедов  Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учеб. пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущих инструмент»/Н.А.Нефедов, К.А. Осипов, 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2010. – 448 с.

11.  Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова и др. М.: Машиностроение, 2012.- 736с.

12.  Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. Справочник./Под ред. В.И. Баранчикова М.: Машиностроение, 2012. 400с.

13.  Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / Под ред. А. М. Дальского, А.П. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А. Г. Суслова, 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение-1,2003. – Т.1 – 912 с.

14. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / Под ред. А. М. Дальского, А.П. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А. Г. Суслова, 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение-1,2003. ,  Т.2 – 944 с.

15.  Фельдштейн Е.Э. Режущий инструмент. Курсовое и дипломное проектирование./ Е.Э.Фельдштейн-М.: Дизайн ПРО, 2002.-320с.
5

_1427970726.unknown

_1427971097.unknown

