| СОГЛАСОВАНО Протокол №___ от «__»________20__г. Председатель МК ____________Е.Н. Маресева | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР __________ О.Н. Тарасова «___»_____________20__ г. |
| --- | --- |

Перечень

экзаменационных вопросов по дисциплине

МДК.03.02. Контроль соответствия качества деталей

требованиям технической документации

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения

- Метрологическая служба предприятий.

- Виды документации (ЕСКД, ЕСТД).

- Основные определения, относящиеся к понятию качества продукции.

- Показатели качества изделия.

- Методы оценки качества продукции.

- Предельные размеры, отклонения, посадки.

- Зависимый и независимый допуски расположения.

- Шероховатость и волнистость поверхностей.

- Методы измерения и контроля волнистости и шероховатости.

- Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности.

- Измерение отклонений от прямолинейности, плоскостности.

- Измерение отклонений от круглости.

- Измерение отклонений от цилиндричности и профиля продольного сечения.

- Измерение отклонений от параллельности и перпендикулярности.

- Измерение отклонений наклона и отклонений от соосности.

- Измерение отклонений от симметричности и от пересечения осей.

- Измерение отклонений биений и формы заданной поверхности.

- Контроль толщины покрытий.

- Клеймение принятой продукции.

- Условие годности размеров.

- Виды брака и способы их предупреждения.

Перечень задач для экзамена

Определить предельные размеры, допуски, вид посадки, зазоры и натяги в соединениях при посадке с зазором, посадке с натягом и переходной посадке. Начертить схему расположения полей допусков, сопрягаемых по данной посадке детали.

Вариант посадки:

- 30 D7/h6

- 45 H8/k6

- 40 H8/f7

- 25 H11/h9

- 57 H7/g6

- 33 N7/h6

- 88 F8/h9

- 44 H9/d11

- 28 K7/h8

- 45 H9/d9

- 30 K7/h7

- 15 F8/h7

- 17 P7/h6

- 45 H9/s6

- 67 H11/d9

- 42 E9/h8

- 65 H8/k6

- 90 P8/h7

- 17 H11/d9

- 420 N7/h6

- 100 S7/h6

Перечень практических заданий для экзамена

Составить маршрут обработки, используя чертеж детали. Заполнить технологическую документацию (ВОТК, ОКТК) для контроля механической обработки детали.