МДК 03.02 «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации»

тест по разделу: «Допуски и посадки»

Вариант№1

1. Отклонение равное алгебраической разности между максимальным предельным размером и номинальным размером, называют:

А) нижнее отклонение;  Б) верхнее отклонение;

2. Какое число в размере Ø 200+0,25 будет являться нижнем отклонением:

А) 20;    Б) 0;    В) +0,25.

3.   Разность между верхним и нижним отклонением, называют:

А) допуском;   Б) посадкой;

4. Как обозначается верхнее отклонение размера отверстия:

А) ES;    Б) EI;

5.  Если при  соединении вала с отверстием, размер отверстия больше, чем вал, то такое соединение называют:

А) с зазором;   Б) с натягом;

6. Как обозначается допуск переходной посадки:

А) ТN;    Б) TS;     В) TSN

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск отверстия:

А)  5;   Б) 10.

9.  По какой из перечисленных формул определяется минимальный натяг:

А) N=Dmin – dmax ;    Б) N=dmin – Dmax

10.  Определить какая формула относится к допуску натяга (ТN):

А) ТN= Nmax + Nmin;   Б) ТN=Nmax - Nmin.

Вариант№2

1. Отклонение равное алгебраической разности между минимальным предельным размером и номинальным размером, называют:

А) нижнее отклонение;  Б) верхнее отклонение;

2. Какое число в размере Ø 40-0,5+0,15 будет являться верхним отклонением:

А) 40;    Б) -0,5;    В) +0,15.

3.   Характер соединения  двух поверхностей отверстия и вала, называют:

А) допуском;   Б) посадкой;

4. Как обозначается нижнее отклонение размера отверстия:

А) ES;    Б) EI;

5.  Если при  соединении вала с отверстием, размер вала больше, чем отверстия, то такое соединение называют:

А) с зазором;   Б) с натягом;

6. Как обозначается допуск зазора посадки:

А) ТN;    Б) TS;     В) TSN

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск отверстия:

А)  5;   Б) 20.

9.  По какой из перечисленных формул определяется минимальный зазор:

А) S=Dmin – dmax ;    Б) S=dmin – Dmax

10.  Определить какая формула относится к допуску переходной посадки(ТSN):

А) ТSN= Smax + Smin;   Б) ТSN=Smax +Nmax.

Вариант№3

1. При нахождении суммы номинального размера (D) и верхнего отклонения, можно определить:

А) нижнее отклонение;  Б) максимальный предельный размер;

2. Какое число в размере Ø 50+0,2+0,5 будет являться номинальным размером:

А) 50;    Б) +0,5;    В) +0,2.

3.   Разность наибольшего и наименьшего предельного размера, называют:

А) допуском;   Б) посадкой;

4. Как обозначается нижнее отклонение размера вала:

А) ei;    Б) EI;

5.  Чтобы  получить неподвижное соединение вала с отверстием, то необходимо обеспечить:

А) зазор;   Б)  натяг;

6. Как обозначается допуск натяга посадки:

А) ТN;    Б) TS;     В) TSN

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск вала:

А)  40;   Б) 20.

9.  По какой из перечисленных формул определяется максимальный зазор:

А) S=Dmax – dmin ;    Б) S=dmin – Dmax

10.  Определить какая формула относится к допуску зазора (ТS):

А) ТS= Smax + Smin;   Б) ТS=Smax - Smin.

Вариант№4

1. При нахождении суммы номинального размера (D) и нижнего отклонения, можно определить:

А) верхнее отклонение;  Б) минимальный предельный размер;

2. Какое число в размере Ø 18-0,2-0,03 будет являться верхним отклонением:

А) 18;    Б) -0,03;    В) -0,2.

3.   Полусумму верхнего и нижнего отклонения, называют:

А) средним отклонением;   Б) допуском;

4. Как обозначается верхнее отклонение размера вала:

А) ei;    Б) es;

5.  Чтобы  получить подвижное соединение вала с отверстием, то необходимо обеспечить:

А) зазор;   Б)  натяг;

6. Как обозначается допуск размера отверстия:

А) ТN;    Б) TS;     В) TD

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск отверстия:

А)  40;   Б) 30.

9.  По какой из перечисленных формул определяется максимальный натяг:

А) N=Dmax – dmin ;    Б) N=dmax – Dmin

10.  Определить какая формула относится к допуску натяга (ТN):

А) ТN= Nmax - Nmin;   Б) ТN=Smax - Smin.