ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин

для специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Саров,

2020

Организация – разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Разработчик: Потехина Е.В., преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Протокол №__ от «__ »__________20_г. Зам. директора по УР

Председатель МК _________ О.Н. Тарасова

__________ Е.С. Богданович «___»_________20_ г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Паспорт для проведения лабораторных и практических работ по МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин по специальности 15.02.08 технология машиностроения…… | 5 |
| --- | --- |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 Тема. Анализ конструкции детали на технологичность …………………………………... | 9 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 Тема. Расчет и проектирование заготовки из проката ……………………………………. | 12 |
| Лабораторная рАБОТА №3 Тема. Расчет и проектирование заготовки штамповки ……………………………..……. | 15 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Тема. Расчет и проектирование заготовки отливки ……………………………………… | 19 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5, 6 Тема. Расчет минимальных и максимальных припусков на обработку расчетно-аналитическим методом. Схема графического расположения межоперационных размеров, припусков и полей допусков ……………………….…………………………… | 22 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 Тема. Статистический метод расчета межоперационных размеров ……………………… | 26 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8, 11, 14 Тема. Маршрутный ТП изготовления детали «Вал», «Втулка», «Корпус»……………….. | 28 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9, 11, 15 Тема. Разработка операционных эскизов для ТП изготовления детали «Вал» , «Втулка», «Корпус»……………………………………………………………………………………….. | 29 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10, 12, 16 Тема. Разработка операционного ТП изготовления детали «Вал» , «Втулка», «Корпус»… | 31 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13, 17 Тема. Схемы базирования заготовок на операциях технологического процесса. Выбор схем базирования заготовки по операциям ТП.…………………………………………….. | 33 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 Тема. Расчет режимов резания на точение..………………………………………………… | 36 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 Тема. Расчет режимов резания на сверление..……………………………………………… | 39 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 Тема. Расчет режимов резания на фрезерование.……………………………………………. | 41 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21 Тема. Оформление технологической документации (МК, ОК, КЭ).……………………….. | 43 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 Тема. Техническое нормирование………………………………………..………………….. | 44 |
| список литературы…………………………………………………………………... | 46 |

1. Паспорт для проведения лабораторных и практических работ

по МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин по специальности 15.02.08 технология машиностроения

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ по МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин предназначены для студентов по профессиям среднего профессионального образования с учетом профиля подготовки.

В данном методическом пособии приведены указания по выполнению практических и лабораторных работ по темам дисциплины, указаны темы и содержание лабораторных и практических работ.

Данные рекомендации способствуют развитию общих и профессиональных компетенций, постепенному и целенаправленному развитию познавательных способностей. Рекомендованы к использованию при изучении МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин в учреждениях среднего профессионального образования с учетом специфики профиля подготовки.

В результате освоения данной учебной дисциплины студент должен

иметь практический опыт:

˗ использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей;

˗ выбора методов получения заготовок и схем их базирования;

˗ составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций;

уметь:

˗ читать чертежи;

˗ анализировать конструктивно - технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

˗ определять тип производства;

˗ проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;

˗ определять виды и способы получения заготовок;

˗ рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;

˗ рассчитывать коэффициент использования материала;

˗ анализировать и выбирать схемы базирования;

˗ выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

˗ составлять технологический маршрут изготовления детали;

˗ проектировать технологические операции;

˗ разрабатывать технологический процесс изготовления детали;

˗ выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

˗ рассчитывать режимы резания по нормативам;

˗ рассчитывать штучное время;

˗ оформлять технологическую документацию;

знать:

˗ служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

˗ показатели качества деталей машин;

˗ правила отработки конструкции детали на технологичность;

˗ физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов;

˗ методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

˗ типовые технологические процессы изготовления деталей машин;

˗ виды деталей и их поверхности;

˗ классификацию баз;

˗ виды заготовок и схемы их базирования;

˗ условия выбора заготовок и способы их получения;

˗ способы и погрешности базирования заготовок;

˗ правила выбора технологических баз;

˗ виды обработки резания;

˗ виды режущих инструментов;

˗ элементы технологической операции;

˗ технологические возможности металлорежущих станков;

˗ назначение станочных приспособлений;

˗ методику расчета режимов резания;

˗ структуру штучного времени;

˗ назначение и виды технологических документов;

˗ требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации.

В современной системе среднего профессионального образования большая роль отводится практико-ориентированному обучению, следовательно, в содержании каждой учебной дисциплины должно быть определенное количество лабораторных и практических работ. Лабораторные и практические работы позволят сформировать практические навыки работы, профессиональные компетенции.

Лабораторные и практические работы по своему содержанию имеют определенную структуру, предлагаем рассмотреть ее: цель и оборудование приведены в начале каждой практической и лабораторной работы; при выполнении практических работ студентами выполняется задание, которое указано в конце работы; при выполнении лабораторных работ составляется отчет по ее выполнению, содержание отчета указано в конце лабораторной работы.

При выполнении лабораторных и практических работ студентами выполняются определенные правила, рассмотрите их ниже: лабораторные и практические работы выполняются во время учебных занятий; разрешается использование дополнительной литературы при выполнении лабораторных и практических работ; перед выполнением лабораторной и практической работы необходимо изучить основные теоретические положения по рассматриваемому вопросу.

Рекомендации для выполнения лабораторных и практических работ по профессии 15.02.08 Технология машиностроения разработаны в соответствии с содержанием рабочей программы, которая разработана на основе ФГОС в соответствии с утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 822 от 28 июля 2014 г, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (per. № 33656 от 19 августа 2014 г.).

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы профессии 15.02.08 Технология машиностроения, обучающиеся должны овладеть следующими общими и профессиональными видами компетенций.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК 1.2 Выбирать   метод   получения заготовок и схемы их базирования.

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

Составление отчета о проведенных расчетах является важнейшим этапом выполнения лабораторно-практической работы. По каждой выполненной работе на  листе бумаги формата А4 составляют отчет, руководствуясь следующими положениями:

- указать название и порядковый номер лабораторно-практической работы, а также кратко сформулировать цель работы;

- указать тип и номинальные данные оборудования, а также типы, номера, пределы измерений, класс точности и системы измерительных приборов, используемых при выполнении практической или лабораторной работы.

- отчет по каждой работе должен содержать основные выводы.

- отчеты по всем лабораторным и практическим работам должны храниться в папке.

Правила выполнения лабораторно - практических работ

При выполнении лабораторно - практической работы студент должен:

- строго выполнять весь объем, указанный в описаниях соответствующих работ;

- знать, что перед выполнением каждой работы преподавателем проводится актуализация знаний, обучающихся;

- соблюдать правила безопасности, быть внимательным и аккуратным;

- перед началом работы, внимательно прочитать порядок ее выполнения;

- проверить наличие всех необходимых материалов для выполнения работы;

- знать, что после выполнения работы, надо представить отчет о проделанной работе.

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СТУДЕНТУ

Лабораторные и практические работы представляют собой элемент учебной дисциплины и оцениваются по критериям, представленным ниже:

| Оценка | % выполнения практической работы | Условия оценивания |
| --- | --- | --- |
| «5» (отлично) | 100-90 | ˗ тематика работы соответствует заданной, студент показывает системные и полные знания и умения по данному вопросу; ˗ работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя; ˗ объем работы соответствует заданному; ˗ работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем. |
| «4» (хорошо) | 89-80 | ˗ тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие неточности или некоторые ошибки в данном вопросе; ˗ работа оформлена с неточностями в оформлении; ˗ объем работы соответствует заданному или чуть меньше; ˗ работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, чем на 1-2 дня. |
| «3» (удовл.) | 79-70 | ˗ тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют значительные элементы по содержанию работы или тематика изложена нелогично, не четко представлено основное содержание вопроса; ˗ работа оформлена с ошибками в оформлении; ˗ объем работы значительно меньше заданного; ˗ работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней. |
| «2» (неудовл.) | менее 70 | ˗ не раскрыта основная тема работы; ˗ работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя; ˗ объем работы не соответствует заданному; ˗ работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней. |

Практическая работа №1

Тема. Анализ конструкции детали на технологичность

Цель работы: получение практических навыков в определении технологичности конструкции детали и ее коэффициентов, чтении чертежей.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

Требуется:

- провести технологический контроль чертежа детали;

- качественный анализ технологичности;

- количественный анализ;

- сделать выводы по изучении конструкции детали.

Теоретическое пояснения к выполнению практической работы.

Анализ конструкции детали позволяет снизить трудоемкость и себестоимость изготовления детали, а также снизить стоимость работ при эксплуатации изделия, в которое входит деталь. Технологичность конструкции детали определяется двумя способами: качественный и количественный анализ технологичности.

Качественный анализ технологичности конструкции детали

Основные задачи, решаемые при анализе технологичности конструкции обрабатываемой детали, сводятся к возможному уменьшению трудоемкости и материалоемкости, возможности обработки детали высокопроизводительными методами. Таким образом, улучшение технологичности конструкции позволяет снизить себестоимость ее изготовления без ущерба для служебного назначения.

Анализ технологичности конструкции целесообразно проводить в определенной последовательности.

- На основании изучения условий работы конструкции, а также масштаба производства проанализировать возможность и целесообразность замены материала.

- Установить возможность применения высокопроизводительных методов обработки.

- Определить целесообразность назначения труднодоступных для обработки мест и фасонных поверхностей.

- Определить необходимость дополнительных технологических операций для получения высокой точности и чистоты обработанных поверхностей.

- Сравнить указанные на чертежах допускаемые отклонения размеров, классы чистоты и пространственные отклонения по геометрической форме и взаимному расположению поверхностей с геометрическими погрешностями станка.

- Определить возможность непосредственного измерения заданных на чертеже размеров стандартным измерительным инструментом.

- Определить поверхности, которые могут быть использованы при базировании, возможность введения дополнительных технологических баз.

- Проанализировать возможность выбора рационального метода получения заготовки, учитывая экономические факторы.

- Определить нетехнологичные элементы конструкции:

- Фасонные поверхности, требующие специального режущего инструмента или специальной технологии их получения.

- Глухие отверстий, что усложняет технологию их получения.

- Допуски расположения поверхностей, требующие применения специального измерительного инструмента.

Количественный анализ технологичности

Количественный анализ проводится по следующим коэффициентам:

- Коэффициент унификации и стандартизации элементов конструкции детали:

,

где q – количество унифицированных (стандартных) элементов конструкции детали, шт;

Q – общее количество поверхностей детали, шт.

- Коэффициент использования материала:

где    mд – масса детали, кг;

G – вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь, кг.

- Коэффициент точности обработки детали:

где    Q – общее количество поверхностей детали, шт;

Тi  – квалитет точности i-ой поверхности;

ni – количество поверхностей c одинаковой точностью, шт;

- Коэффициент шероховатости поверхности рассчитывается по формуле:

,

где    Rai – параметр шероховатости i-ой поверхности;

ni – количество поверхностей с одинаковой шероховатостью, шт.

Каждому показателю необходимо дать оценку в соответствии с таблицей 1 и сделать выводы.

Таблица 1 - Базовые значения показателей технологичности

| Название | Обозначение | Базовые значения показателей технологичности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо |
| Коэффициент унификации и стандартизации | Кс | < 0,6 | 0,6 – 0,8 | > 0,8 |
| Коэффициент использования материала | Ким | < 0,5 | 0,5 – 0,7 | > 0,7 |
| Коэффициент точности обработки | Ттч. | < 0,85 | 0,85 – 0,92 | > 0,92 |
| Коэффициент шероховатости поверхности | Кш. | < 0,6 | 0,6 – 0,95 | > 0,95 |

Перед определением технологичности конструкции проводят технический контроль чертежа детали.

Рабочий чертеж должен содержать все необходимые виды, разрезы, сечения и выносные элементы для полного представления о форме, размерах детали. На чертеже должны быть указаны все размеры с необходимыми допусками, допускаемые отклонения от правильных геометрических форм, а также взаимное расположение поверхностей. Шероховатость поверхностей должна быть назначена в соответствии с назначением этих поверхностей.

На чертеже должны быть технические требования, в которых представлены требования к детали, ее изготовлению, контролю, испытаниям и эксплуатации. Требования должны быть выполнены в соответствии с пунктом 4.12 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения.

Чертеж должен иметь заполненную основную надпись, в которой указана следующая информация: название детали, материал, масштаб изображения, масса детали, ФИО разработчиков.

Практическая работа №2

Тема. Расчет и проектирование заготовки из проката

Цель работы: получение практических навыков в расчете размеров заготовки из проката и ее проектировании.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

- Интернет-ресурсы ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 19903-2015;

- справочный материал:

1. Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.;

2. Краткий справочник технолога- машиностроителя. Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.

Требуется:

- Назначить припуски на обработку;

- Назначить технические требования;

- Рассчитать размеры, массу, КИМ, себестоимость заготовки;

- Спроектировать эскиз заготовки из проката.

Образец работы.

Рисунок 1 – Чертеж детали «Вал»

Решение:

1.  Выбираем в качестве заготовки горячекатаный стальной прокат по ГОСТ 2590-2006.

Из проката будут нарезаны штучные заготовки диаметром d0  и длиной L0 .

2. Для заданной детали целесообразно использовать прокат круглого сечения. Из имеющихся трех категорий (А – высокой, Б – повышенной, В – обычной) точности проката выбираем обычную точность (В).

3.  Для определения диаметра заготовки необходимо определить технологический маршрут обработки поверхности с наибольшим диаметром (рис. 1) –   Ø 90 h10.

Используя данные [1] табл. 5 стр. 328, определяем маршрут обработки этой поверхности:

Переход 1 – точение черновое,

Переход 2 –  точение чистовое.

4.  Диаметр проката определяется по формуле:

где   d0 – диаметр проката, мм;

2Z0  - общий припуск на обработку, мм.

Общий припуск на обработку определяют по формуле:

где 2Zi – межоперационные припуски на переходы по технологическому процессу обработки поверхности, мм.

В данном случае:

где  2Z1  - припуск на черновое точение, мм;

2Z2  - припуск на чистовое точение, мм.

Припуски на черновое и чистовое точение определяются по [2] табл. 3.73 стр. 191.

2Z1 = 1,7мм,

2Z2  = 0,3мм.

,

.

Т.к. длина вала достаточно большая по отношению к диаметру, то, учитывая значительную длину заготовки, примем диаметр проката большим, чем получилось при расчетах, оставляя достаточный припуск на кривизну проката. Примем Ø 100.

5.   Сравним полученное значение с сортаментом проката ГОСТ 2590-2006 и выбираем сталь горячекатаную круглую обычной точности (В) Ø 100 мм.

6.     Определяем длину штучной заготовки L0 по формуле:

где   L0 – длина штучной заготовки, мм;

2Z0  - общий припуск на обработку торцевых поверхностей, мм.

Припуски на черновое и чистовое подрезание торцевых поверхностей определяются по [2] табл. 3.67 и 3.68 стр. 188:

Z1 = 2,0мм,

Z2  = 1,2мм.

.

.

7.     Определяем технические требования

- на диаметр заготовки (ГОСТ 2590-88):

Ø100  +0,6-1,7 .  Допуск на диаметр проката – Т = 2,3мм. Шероховатость поверхности проката определяется по [1] табл. 1 стр. 327: Rz = 200 мкм;

- на торцевые поверхности. Для этого необходимо назначить метод разрезки проката по [1] табл. 1 стр. 327, табл. 78 стр. 292 или [2] табл. 3.12 стр. 37:

Выбираем приводные ножовки -  квалитет точности 14, шероховатость торцевых поверхностей  Rz = 200 мкм

L0 = 492 h14 (-1,55 )

- Масса штучной заготовки определяется по формуле:

где Vзаг   - объем заготовки по максимальным размерам, см3;

γ -  удельный вес (плотность) материала заготовки, для углеродистых сталей γ = 7,85 г/см3 , для легированных γ = 7,83 г/см3 , для чугуна γ = 7,2 г/см3, для алюминия γ = 2,7 г/см3.

Объем цилиндра определяют по формуле:

.

- Коэффициент использования материала (Ким  ) определяется по формуле:

где   mдет – масса детали, кг;

mзаг – масса заготовки, кг.

10. Определим вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь при получения заготовки из проката (отрезка ,зажим ,торцевая обрезка и т.д ), которые равны 15 % от массы заготовки.

где G – вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь, кг;

П – процент технологических потерь 15%.

11. Определяем коэффициент использования материала (КИМ) с учетом технологических потерь:

- Определяем стоимость штучной заготовки по формуле:

где   Сзаг   – стоимость штучной заготовки, руб;

См –  цена 1 кг материала проката, руб. (Интернет-ресурсы);

Сотх. – стоимость 1 тонны отходов, руб. (Сотх. = 1 т. отходов = 5000 руб.)

13.       Все полученные результаты занесем в таблицу 2.

Таблица 2 – Параметры заготовки из проката

| mдет , кг | mзаг, кг | G, кг | Ким | КИМ | Сзаг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,4 | 31 | 36 | 0,62 | 0,53 | 1465 |

14. Выполнить эскиз заготовки.  На чертеже заготовки показывается контур детали тонкими линиями, указываются допуски размеров и шероховатость поверхностей.

Рисунок 2 – Эскиз заготовки из проката

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема. Расчет и проектирование заготовки штамповки

Цель работы: получение практических навыков в расчете размеров заготовки, получаемой горячей объемной штамповкой, и ее проектировании.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

- Интернет-ресурсы ГОСТ 7505-89;

- справочный материал: Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г..

Требуется:

- Назначить припуски на обработку;

- Назначить технические требования;

- Рассчитать размеры, массу, КИМ, себестоимость заготовки;

- Спроектировать эскиз штампованной заготовки.

Образец работы.

- Учитывая форму и массу детали (рис. 1 ЛПР №2) выбираем изготовление поковки в закрытом штампе [1] табл. 22 стр. 246, рис. 16 – 23 стр. 249 – 253, рис. 30 – 31 стр. 270 - 271.

- Выбираем конфигурацию поверхности разъема штампа [1] табл. 24 стр. 254. Для данной детали больше всего подходит П плоская поверхность разъема штампов.

3.   Определяем степень точности поковки [1] табл. 24 стр. 254. Для уменьшения припусков принимаем более точную поковку Т2.

4.   Определяем группу стали [1] табл. 24 стр. 254. Сталь 45 относится к группе М2 –  сталь с содержанием углерода  0,45%.

- Определяем степень сложности поковки по [1] табл. 24 стр. 254:

где   mп  – масса поковки (детали), кг;

mф – масса фигуры описанной вокруг детали по максимальным размерам диаметра и длины.

Масса фигуры определяется по максимальным размерам [1] рис. 26 стр. 257 диаметра dmax  = 90 мм и длины Lmax  = 485мм по формуле:

где   γ -  удельный вес (плотность) материала заготовки, для углеродистых сталей γ = 7,85 г/см3 , для легированных γ = 7,83 г/см3 , для чугуна γ = 7,2 г/см3, для алюминия γ = 2,7 г/см3.

.

Т. к. 0,8 > 0,63 , то степень сложности поковки С1.

- Для дальнейших расчетов необходимо определить ориентировочную массу поковки по формуле:

Gп = MD ×Kp ,

где Gп - расчетная масса поковки, кг;

MD - масса детали, кг;

Kр - расчетный коэффициент, устанавливаемый в соответствии с [1] табл. 26 стр. 256, для деталей типа валы с прямой осью Кр =1,3 – 1,6, выбираем 1,5.

Gп = 19,4 × 1,5 = 29,1кг.

- Определяем исходный индекс поковки [1] табл. 27 стр. 257.

m  = 29,1кг,   М2, С1, Т2 => Исходный индекс поковки 11.

- Для дальнейшей работы оформим таблицу 3, в которую будем заносить все полученные значения припусков, допусков и размеров штамповки. В 1 столбик таблицы 3 заносим размеры детали, которые необходимо получить в заготовке, во 2 столбик значение шероховатости этой поверхности в параметре Ra.

- Определяем припуски по ГОСТ 7505-89 п. 4.3 табл. 3. Полученные значения записываются в столбик 3 таблицы 3.

Таблица 3 -  Параметры расчета размеров заготовки

| Диаметр детали, мм | Шерох. поверх., Ra, мкм | Припуск на сторону, мм | Допол. припуск, мм | Допол. припуск, мм | Общий припуск (на сторону), мм | Общий припуск (на диаметр), мм | Размеры поковки (округленные), мм | Допуск на размер, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ø80 | 1,25 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 5,2 | Ø80 +5,2 ≈ Ø85 | 2,2 | +1,4 -0,8 |
| Ø90 | 1,25 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 5,2 | Ø90 +5,2 ≈ Ø95 | 2,2 | +1,4 -0,8 |
| Ø85 | 1,25 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 5,2 | Ø85 +5,2 ≈ Ø90 | 2,2 | +1,4 -0,8 |
| Ø80 | 0,63 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 5,2 | Ø80 +5,2 ≈ Ø85 | 2,2 | +1,4 -0,8 |
| Ø60 | 1,25 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 5,2 | Ø60 +5,2 ≈ Ø65 | 2,2 | +1,4 -0,8 |
| Толщина детали, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10; 5 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 2,4 | - | 45 + 2,4 – 2,8 = 44,6 | 2,0 | +1,3 -0,7 |
| 120 | 5 | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 2,8 | 5,6 | 120+2,8+2,8=125,6 | 2,5 | +1,6 -0,9 |
| 240 | 5 | 2,3 | 0,3 | 0,5 | 3,1 | - | 240 + 2,8 + 3,1 ≈ 246 | 2,8 | +1,8 -1,0 |
| 360 | 5 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 3,3 | - | 360 + 2,8 + 3,3 ≈ 366 | 3,2 | +2,1 -1,1 |
| 440 | 10; 5 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 3,3 | - | 440 + 2,8 + 3,3 ≈ 446 | 3,2 | +2,1 -1,1 |
| 485 | 10 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 3,3 | - | 485 + 2,4 + 3,3 ≈ 491 | 3,2 | +2,1 -1,1 |

- В зависимости от точности поковки Т, определяем дополнительные припуски, учитывающие:

а) допускаемую величину смещения по поверхности разъема штампа [1] табл. 29 стр. 262 – 0,3 мм. Данное значение заносим в столбик 4 таблицы 3;

б) изогнутость и отклонения от плоскостности и прямолинейности [1] табл. 33 стр. 264 – 0,5 мм. Данное значение заносим в столбик 5 таблицы 3 и указывается на чертеже заготовки.

- Определяем общие припуски и размеры поковки и полученные значения заносим в столбики 6, 7, 8 таблицы 3. Общий припуски на сторону определяется путем сложения всех допусков (значения столбиков 3, 4, 5) и полученное значение заносится в столбик 6 (Ст. 6 = ст. 3 + ст. 4 + ст. 5). Общий припуск на диаметр находится путем умножения припуска на сторону на 2 и значение заносится в столбик 7 (Ст. 7 = ст. 6 × 2). Размеры штамповки определяются путем прибавления или вычитания припусков от размеров детали.

- Штамповочный уклон [1] табл. 38 стр. 267 при получении заготовки на прессах с выталкивателями на наружной поверхности – не более 5°, принимается - 5°. Данное значение записывается в технических требованиях.

- Радиус закругления наружных углов ГОСТ 7505-89 п. 4.7 табл. 7 – 4,0 мм (минимальный), принимается 4,0 мм. Данное значение записывается в технических требованиях.

- Допускаемые отклонения размеров поковки определяем по [1] табл. 28 стр. 259 и полученные значения заносим в столбики 9,10 таблицы 3.

- Неуказанные предельные отклонения размеров ±1,1 мм. Данное значение записывается в технических требованиях.

- Допускаемая величина высоты заусенца – 5,0 мм [1] табл. 31 стр. 263. Данное значение записывается в технических требованиях.

- Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа - 0,8 мм [1] табл. 29 стр. 262. Данное значение записывается в технических требованиях.

- Выполнить эскиз заготовки (рис. 3) в соответствии с требованиями ГОСТ 7505-89.

Рисунок 3 – Эскиз заготовки, полученной горячей объемной штамповкой

- Технические требования на заготовку

1. Группа стали – М2

2. Класс точности штамповки – Т2

3. Степень сложности – С1

4. Исходный индекс – 11

5. * Размеры для справок

6. Радиус закругления внешних углов – 4мм

7. Величина заусенца – не более 5мм

8. Штамповочный уклон - 5°

9. Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа  - 0,8 мм

- Неуказанные предельные отклонения размеров   ±1,1мм.

- Определим массу штамповки, величина которой складывается из:

где  mшт.  – масса штамповки, кг;

m1 ,m2 ,m3,m4 – масса отдельных ступеней заготовки, кг.

Масса каждой ступени заготовки определяется по формуле:

где    Di max   – максимальный диаметр ступени штамповки, см;

Li max   – максимальная длина ступени штамповки, см;

γ   –  удельный вес (плотность) материала заготовки, г/см3.

- Коэффициент использования материала (Ким ) определяется по формуле:

где   mдет – масса детали, кг;

mзаг – масса заготовки, кг

- Определим вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь при получения заготовки штамповки (остаточный облой, заусенцы, угар  и т.д.), которые равны 10 % от массы заготовки.

где G – вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь, кг;

П – процент технологических потерь 10%.

- Определяем коэффициент использования материала (КИМ) с учетом технологических потерь:

- Определяем стоимость штучной заготовки по формуле:

где   Сзаг   – стоимость штучной заготовки, руб;

См –  цена 1 кг материала штамповки, руб. (Интернет-ресурсы);

Сотх. – стоимость 1 тонны отходов, руб. (Сотх. = 1 т. отходов = 5000 руб.)

- Все полученные результаты занесем в таблицу 4.

Таблица 4 – Параметры заготовок

| Вид заготовки | mдет , кг | mзаг, кг | G, кг | Ким | КИМ | Сзаг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокат | 19,4 | 31 | 36 | 0,62 | 0,53 | 1465 |
| Штамповка | 19,4 | 23 | 25,3 | 0,84 | 0,77 | 1109 |

Практическая работа №4

Тема. Расчет и проектирование заготовки отливки

Цель работы: получение практических навыков в расчете размеров заготовки, получаемой литьем, и ее проектировании.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

- Интернет-ресурсы ГОСТ 26645-86, ГОСТ 3.1125-88;

- справочный материал: Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.

Требуется:

- Назначить припуски на обработку;

- Назначить технические требования;

- Рассчитать размеры, массу, КИМ, себестоимость заготовки;

- Спроектировать эскиз литой заготовки в соответствии с ГОСТ 3.1125-88.

Образец работы.

- Выбираем технологический процесс литья ГОСТ табл. 9 стр. 32. Учитывая форму детали (рис. 1 ЛПР №2) выбираем литье в песчаные отверждаемые, сухие или подсушенные формы.

- Определяем класс размерной точности отливки ГОСТ табл. 9 стр. 32. Принимаем 12 класс размерной точности, так как наибольший размер детали 485 мм и материал детали термообрабатываемый стальной сплав.

- Для дальнейшей работы оформим таблицу 5, в которую будем заносить все полученные значения припусков, допусков и размеров отливки. В 1 столбик таблицы 5 заносим размеры детали, которые необходимо получить в заготовке.

Таблица 5 - Параметры расчета размеров заготовки, мм

| Размер детали | Допуск размера | Допуск неровностей | Допуск формы | Общий допуск | Припуск на сторону | Размеры отливки | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ø80k6 | 5,6 | 2,0 | 0,5 | 8,1 | 10,5 | Ø80+2×10,5 | ±4 |
| ø90h10 | 5,6 | 2,0 | 0,5 | 8,1 | 9,8 |  | ±4 |
| ø85p6 | 5,6 | 2,0 | 0,5 | 8,1 | 10,5 |  | ±4 |
| ø60р6 | 5,6 | 2,0 | 0,5 | 8,1 | 10,5 |  | ±4 |
| 461 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 |  | ±6 |

- Определяем допуск размера отливки по ГОСТ табл. 1 стр. 3 - 4, заполняем ст. 2 табл. 5.

- Определяем степень точности поверхности отливки по ГОСТ табл. 11 стр. 36. Принимаем степень точности поверхности 17, так как габаритный размер 485 мм и материал детали термообрабатываемый стальной сплав.

- Определяем допуск неровности поверхности по ГОСТ табл. 3 стр. 6. Заполняем ст. 3 табл. 5. Для 17 степени точности допуск неровности 2,0 мм.

- Определяем степень коробления элементов отливки по ГОСТ табл. 10 стр. 35. Для этого находим отношение наименьшего размера отливки Ø60 мм к наибольшему 485 мм.

.

Для разовых форм термообработки стали степень коробления 7.

- Определяем допуск формы по ГОСТ табл. 2 стр. 5. Заполняем ст. 4 табл. 5.

- Определяем общий допуск. Для этого суммируются значения столбцов 2, 3, 4, заполняем ст. 5 табл. 5.

- Определяем ряд припусков по ГОСТ табл. 14 стр. 43. Из диапазона 8-11 для 17 степени точности поверхности принимаем 8 ряд припусков.

- Определяем припуск на сторону для каждого размера, учитывая окончательный способ обработки этой поверхности ГОСТ табл. 6 стр. 10. Заполняем ст.6 табл. 5.

- Определяем размеры отливки (аналогично штамповки ЛПР №3). Заполняем ст. 7 табл. 5.

- Предельные отклонения на отливку указываются в пределах половины общего допуска со знаком «±», округляя значение до 0,5 (значения ст. 5 делятся пополам). Заполняем ст. 8 табл. 5.

- Выполняем эскиз заготовки (рис. 4).

Рисунок 4 – Эскиз заготовки, получаемой литьем

- Технические требования на заготовку

12 – 7 – 17 – 9т – см. 0,8 ГОСТ 26645-86

Класс размерной точности определяется по ГОСТ табл. 13 стр. 40.

- *Рассчитаем массу литой заготовки mзаг.

- *Определяем коэффициент использования материала Ким .

- *Рассчитаем массу заготовки с учетом технологических потерь G.

- *Определяем коэффициент использования материала КИМ с учетом технологических потерь.

- *Определяем стоимость штучной заготовки Cзаг.

- *Все полученные результаты занесем в таблицу 6.

*Пункты 16 – 20 выполняются аналогично штамповки ЛПР №3.

Таблица 6 – Параметры заготовок

| Вид заготовки | mдет , кг | mзаг, кг | G, кг | Ким | КИМ | Сзаг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокат | 19,4 | 31 | 36 | 0,62 | 0,53 | 1465 |
| Штамповка | 19,4 | 23 | 25,3 | 0,84 | 0,77 | 1109 |
| Отливка | 19,4 | 25 | 28,75 | 0,78 | 0,67 | 1350 |

- Выбор варианта получения заготовки

Основным показателем, характеризующим экономичность выбранного варианта изготовления заготовки, является коэффициент использования материала. Следовательно, для данной детали выбираем способ получения заготовки – горячу объемную штамповку, т.к. КИМ штамповки равен 0,77, а КИМ проката – 0,53, кроме этого заготовка штамповка дешевле заготовки из проката на 356 руб.

- Технико-экономическое обоснование выбранного варианта получения заготовки

23.1 Определим экономический эффект выбранного варианта получения заготовки в денежном выражении на годовую производственную программу выпуска детали по формуле:

где  Эруб   – экономический эффект в денежном выражении, руб;

Спр    –  стоимость заготовки из проката, руб;

Сшт   –  стоимость заготовки штамповки, руб;

Nг      –  годовая программа выпуска детали, шт.

  - Определяем годовую экономию материала от выбранного варианта получения заготовки по формуле:

где   Эм   – экономия материала, кг;

Gпр    –  вес материала проката с учетом технологических потерь, кг;

Gшт   –  вес материала штамповки с учетом технологических потерь, кг.

Вывод.  Технико-экономические расчеты показывают, что заготовка, полученная методом горячей объемной штамповки более экономична как по себестоимости, так и по использованию материала. Учитывая годовую производственную программу выпуска детали (Nг = 2000 шт.)  заготовка штамповка в сравнении с прокатом дает экономию материала в год 21,4тонны и 712 тыс. рублей.

Практическая работа №5, 6

Тема. Расчет минимальных и максимальных припусков на обработку расчетно-аналитическим методом. Схема графического расположения межоперационных размеров, припусков и полей допусков

Цель работы: получение практических навыков в расчете промежуточных размеров, припусков и допусков при обработке заготовки, в составлении графической схемы их расположения.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты;

- Справочный материал:

1. Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.,

2. Таблица допусков.

Требуется:

- Выбрать маршрут обработки поверхности;

- Определить квалитет, допуск и предельное отклонение на каждый переход;

- Определить элементы припуска;

- Рассчитать минимальный припуск на обработку;

- Рассчитать максимальные и минимальные промежуточные размеры;

- Рассчитать максимальные и минимальные фактические припуски на обработку;

- Выполнить проверку

- Определить операционные размеры;

- Составить графическую схему расположения припусков, размеров и допусков.

Образец работы.

- Для расчета выбираем наружную поверхность Ø60р6 мм (рис. 1).

- Определим размер заготовки на данном участке Ø65 мм (рис. 3).

- Все расчетные данные сведем в таблицу 7.

Таблица 7 – Расчеты припусков, допусков и промежуточных размеров по технологическим переходам Ø60р6 мм

| Вид заготовки ТП обработки поверх-ти | Квалитет | Допуск, мкм | es, ei, мкм | Элементы припуска, мкм |  |  |  | Расчет припуска, 2Zmin, мкм | Промежн. р-ры (окр) |  | Фактические припуски, мкм |  | Операц. р-р, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rz | h | ρ | E |  | dmin | dmax | 2Zmin | 2Zmax |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0.Штамповка | h17 | 2200 |  | 200 | 250 | 1400 | - | - | 64,4 | 66,6 | - | - | 65,2 |
| 1.Точение черное | h12 | 300 | -0,3 | 50 | 50 | 84 | 300 | 3764 | 60,6 | 60,9 | 3800 | 5700 | 60,9-0,3 |
| 2.Точение чистое | h10 | 120 | -0,12 | 25 | 25 | 3 | 18 | 372 | 60,2 | 60,32 | 400 | 580 | 60,32-0,12 |
| 3.Шлифование черновое | h8 | 49 | -0,046 | 10 | 20 | - | - | 106 | 60,092 | 60,138 | 108 | 182 | 60,138-0,046 |
| 4.Шлифование чистовое | р6 | 19 |  | 5 | 15 |  |  | 60 | 60,032 | 60,051 | 60 | 87 | 60 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4368 | 6549 |  |

- Заготовки, полученная объемной штамповкой, имеет отклонения , что составляет 2200 мкм и соответствует  17 квалитету по [2], заполним ст. 1-4 табл. 7 на заготовку.

- Определим маршрут обрабатываемой поверхности [1] табл. 25 стр. 335 (для проката табл. 5 стр. 328; для отливки табл. 10 стр. 332). Заполним ст. 1, 2, 5, 6 табл. 7.

- По [2] заполним ст. 3 и 4 табл. 7.

- Определим Rz и h для заготовки по [1] табл. 11, 12 стр. 333 (для проката табл. 1 стр. 327; для отливки табл. 7 стр. 329). Заполним ст. 5 и 6 табл. 7 на заготовку.

- Определим сумму пространственных отклонений заготовки штамповки по формуле ρ=ρ12+ρ22  [1] табл. 15 – 22 стр. 333 – 335 (для проката табл. 4 стр. 327; для отливки табл. 8 стр. 330).

- Кривизна поковки ∆к составляет 1,8 мкм на 1 мм длины l = 485 мм.

∆к = 1,8 × 485 = 873 мкм.

- Отклонение от соосности элементов штамповки, получаемых в разных элементах штампа ∆см = 1,1 мм = 1100 мкм.

мкм.

- Сумма пространственных отклонений для переходов последующей обработки определяется через коэффициенты уточнения [1] табл. 29 стр. 338:

- После черновой обработки коэффициент уточнения Ку=0,06.

,

ρ1 = 1400×0,06 = 84 мкм.

- После чистовой обработки – Ку=0,04.

,

ρ2 = 84 × 0,04 = 3 мкм.

При дальнейшей обработке сумма пространственных отклонений незначительна, поэтому её учитывать не будем.

Заполняем ст. 7 табл. 7.

- Определяем погрешность базирования заготовки на операции по выполнению данной поверхности [1] табл. 13 - 15 стр. 50 - 52.

При обработке данной поверхности штампованная заготовка закрепляется в трехкулачковом патроне в радиальном направлении за поверхность Ø90 мм, поэтому ε1 = 300 мкм.

Так как черновые и чистовые переходы выполняются за один установ, то погрешность базирования на последующих переходах определяется через коэффициенты уточнения.

ε2 = ε1 × К,

ε2 = 300 × 0,06 = 18 мкм.

Последующие значения погрешности базирования учитывать не будем.

Заполняем ст. 8 табл. 7.

- Рассчитаем min припуск на обработку по формуле:

2Z1min=2(RZi-1+hi-1+ρi-12+εi2),

2Z1min=2(RZзаг+hзаг+ρзаг2+εi2),

2Z1 min = 2(200 + 250 +14002+3002) = 3764 мкм,

2Z2 min = 2(50 + 50 +842+182) = 372 мкм,

2Z3 min = 2(25 + 25 +32) = 106 мкм,

2Z4 min = 2(10 + 20) = 60 мкм.

Заполняем ст. 9 табл. 7.

- Т. к. поверхность наружная, выполняется расчет min размеров, исходными являются min размер детали (расчеты ведут последовательно от детали к заготовке). Формулы для расчета размеров на внутреннюю поверхность в конспектах. Заполняем ст. 10 табл. 7.

d4 min = dдет min = 60,032 мм,

di-1min=di min+2Zimin,

d3 min = d4 min + 2Z4 min = 60,032 + 0,06 = 60,092 мм,

d2 min = 60,092 + 0,106 = 60,198 ≈ 60,2 мм,

d1 min = 60,2 + 0,372 = 60,572 ≈ 60,6 мм,

d0 min = 60,6 + 3,764 = 64,364 ≈ 64,4 мм.

- Определяем max размеры и заполняем ст. 11 табл. 7.

dimax=dimin+Tdi,

d4 max = dдет max = 60,051 мм,

d3 max = 60,092 + 0,046 = 60,138 мм,

d2 max = 60,2 + 0,12 = 60,32 мм,

d1 max = 60,6 + 0,3 = 60,9 мм,

d0 max = 64,4 + 2,2 = 66,6 мм.

- Определяем фактические припуски и заполняем ст. 12 и 13 табл. 7. Т.к. поверхность наружная, то используем следующие формулы (формулы для расчета припусков на внутреннюю поверхность в конспектах):

2Zimin=di-1min-dimin,

2Zimax=di-1max-dimax,

2Z1 min = d0 min – d1 min,

2Z1 min = 64,4 – 60,6 = 3,8 мм = 3800 мкм,

2Z2 min = 60,6 – 60,2 = 0,4 мм = 400 мкм,

2Z3 min = 60,2 – 60,092 = 0,108 мм = 108 мкм,

2Z4 min = 60,092 – 60,032 = 0,06 мм = 60 мкм,

2Z1 max = d0 max – d1 max,

2Z1 max = 66,6 – 60,9 = 5,7 мм = 5700 мкм,

2Z2 max = 60,9 – 60,32 = 0,58 мм = 580 мкм,

2Z3 max = 60,32 – 60,138 = 0,182 мм = 182 мкм,

2Z4 max = 60,138 – 60,051 = 0,087 мм = 87 мкм.

- Определяем общие припуски по формулам:

2Zomin=i=1n2Zimin,

2Zomax=i=1n2Zimax,

2Zo min = 4368 мкм,

2Zo max = 6549 мкм.

- Выполнить проверку по формуле.

2Zomax-2Zomin =Tdзаг-Tdдет,

6549 – 4368 = 2200 – 19,

2181 = 2181.

Вывод: Расчеты выполнены верно.

- Определяем операционные размеры и заполняем ст. 14. Т. к. поверхность наружная, то операционный размер заготовки определяется по формуле

dном = d max – es.

d заг ном = 65,2 мм.

- Выполним графическую схему расположения припусков, полей допусков и размеров наружной поверхности Ø60р6 мм.

Рисунок 5 – Схема расположения припусков, полей допусков и размеров наружной поверхности Ø60р6 мм

Практическая работа №7

Тема. Статистический метод расчета межоперационных размеров

Цель работы: получение практических навыков в расчете промежуточных размеров, припусков и допусков при обработке заготовки статистическим методом.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты;

- Справочный материал:

1. Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.,

2. Таблица допусков.

Требуется:

- Выбрать маршрут обработки поверхности;

- Определить квалитет и поле допуска на каждый переход;

- Рассчитать номинальные припуски на обработку;

- Рассчитать максимальные и минимальные промежуточные размеры;

- Рассчитать максимальные и минимальные фактические припуски на обработку;

- Определить операционные размеры.

Образец работы.

- Оформляем таблицу 8 для расчетов.

Таблица 8 – Припуски и операционные размеры, определенные статистическим методом

| Технологические операции и переходы обработки поверхности | Zi табл, мм | Аi расч, мм | Квалитет/ Таi, мкм | Предельные размеры, мм |  | Припуски, мкм |  | Операционный размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аi min | Аi max | Zi min | Zi max |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наружная цилиндр. пов. Ø90h10 мм | 2Z0 = 5,0 |  | JТ16/2200 | 92,4 | 94,6 | - | - | 93,2 |
| 1.Точение черновое | 2,0 | 90,36 | h12/350 | 90,36 | 90,71 | 2040 | 3890 | 90,71-0,35 |
| 2.Точение чистовое | 0,5 | 89,86 | h10/140 | 89,86 | 90 | 500 | 710 | 90-0,14 |
| Наружная пов. L=120h10 мм | Z0 = 5,6 |  | JТ16/2500 | 125,4 | 127,9 | - | - | 126,3 |
| 1.Точение черновое правого торца | 2,2 | 123,2 | h12/400 | 123,2 | 123,6 | 2200 | 4300 | 123,6-0,4 |
| 2.Точение чистовое правого торца | 0,6 | 122,6 | h10/160 | 122,6 | 122,76 | 600 | 840 | 122,76-0,16 |
| 3.Точение черновое правого торца | 2,2 | 120,4 | h12/400 | 120,4 | 120,8 | 2200 | 1960 | 120,8-0,4 |
| 4.Точение чистовое правого торца | 0,6 | 119,84 | h10/160 | 119,84 | 120 | 560 | 800 | 120-0,16 |

- В ст. 1 табл. 8 с рабочего чертежа детали записываются поверхности, припуски которых не были рассчитаны методом РАМОП. Записываются поверхности, которые подвергаются многократной обработке (например, точение черновое, чистовое).

- В зависимости от точности поверхности назначается маршрут обрабатываемой поверхности [1] табл. 25 стр. 335 (для проката табл. 5 стр. 328; для отливки табл. 10 стр. 332), определяется квалитет и поле допуска. Поле допуска на заготовку определяется по чертежу заготовки (рис. 3), а квалитет по [2]. Заполняем ст. 1 и 4 табл. 8.

- По чертежу детали (рис. 1) и чертежу заготовки (рис. 3) определяют общий припуск 2Z0 (формулы для расчета в конспектах). Заполняем ст. 2 табл. 8.

Общий припуск распределяют по переходам, учитывая, что на черновую обработку уходит 70% припуска.

- Определяем расчетный размер детали по формулам:

- для наружной поверхности Aрасч = Адет min,

- для внутренней поверхности Aрасч = Адет max.

Расчетные размеры для остальных переходов определяются по формулам:

- для наружной поверхности Ai-1 расч = Аi расч + Zi табл,

- для внутренней поверхности Ai-1 расч = Аi расч – Zi табл.

Заполняется ст. 3 табл. 8.

- Рассчитываются предельные размеры:

- для наружных поверхностей Aрасч = Аmin (значения ст. 3 переписываются в ст. 5);

Аi max = Аi min + Таi,

- для внутренних – Aрасч = Аmax (из ст. 3 в ст. 6);

Аi min = Аi max – Таi.

- Ст. 7, 8, 9 табл. 8 рассчитываются аналогично РАМОП (ЛПР №5).

Практическая работа №8, 11, 14

Тема. Маршрутный ТП изготовления детали «Вал», «Втулка», «Корпус»

Цель работы: получение практических навыков в проектировании маршрута обработки детали.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- производственная программа;

- конспекты;

- Справочный материал:

- Справочник молодого токаря И.И. Бергер  – М.: Высш. шк., 1987 г.

- Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля: Учеб. для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1989 г.

- Таблица шероховатости.

Требуется:

- Определить маршрут обработки детали;

- Выбрать оборудование для каждой операции.

Образец работы.

Таблица 9 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «…»

| № опер. | Название операции | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 010 | Заготовительная | Ленточная пила |
| 020 | Контрольная | Стол ОТК |
| 030 | Токарная | 16К20 |
| 040 | Контрольная | Стол ОТК |
| 050 | Фрезерная | 6Р82Ш |
| 060 | Слесарная | Верстак, промывочная машина |
| 070 | Контрольная | Стол ОТК |

Практическая работа №9, 11, 15

Тема. Разработка операционных эскизов для ТП изготовления детали «Вал», «Втулка», «Корпус»

Цель работы: получение практических навыков в разработке операционных эскизов для технологического процесса изготовления детали.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

- Справочный материал:

- Справочник молодого токаря И.И. Бергер  – М.: Высш. шк., 1987 г.,

- Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля: Учеб. для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1989 г.,

- Интернет-ресурс ГОСТ 3.1702-79,

- Таблица шероховатости,

- Таблица допусков и посадок.

Требуется:

- Изобразить заготовку в рабочем положении для станка;

- Выделить обрабатываемые поверхности утолщенной линией;

- Условными обозначениями показать установочные и зажимные элементы приспособления;

- Нанести размеры с допусками и шероховатость поверхностей;

- Указать номера обрабатываемых поверхностей;

- Указать направление главного движения и движения подач;

- Изобразить режущие инструменты, присвоить порядковые номера.

Образец работы.

Рисунок 6 – Операционный эскиз токарной обработки детали «…» на универсальном станке

Рисунок 7 – Операционный эскиз токарной обработки детали «…» на станке с ЧПУ

Практическая работа №10, 12, 16

Тема. Разработка операционного ТП изготовления детали «Вал», «Втулка», «Корпус»

Цель работы: получение практических навыков в разработке операционного технологического процесса изготовления детали.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

- Справочный материал:

- Справочник молодого токаря И.И. Бергер  – М.: Высш. шк., 1987 г.,

- Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля: Учеб. для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1989 г.,

- Интернет-ресурс ГОСТ 3.1702-79.

Требуется:

- Описать последовательность обработки заготовки на операциях;

- Определить вид перехода;

- Выбрать режущий и контрольно-измерительный инструменты.

Образец работы.

Таблица 10 – Операционный технологический процесс изготовления детали «…» на операцию, выполняемую на универсальном станке (рис. 6)

| Опер. | Устан. | Переход | Вид перех. | Содержание операции | Реж. инстр. | Измер. инстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 030 |  |  |  | Токарная операция |  |  |
|  | А |  | ВП | Установить и закрепить заготовку. |  |  |
|  |  | 1 | ТП | Точить торец пов. 1. | ПИ1 - Резец прох. отогнутый, Т15К6 | ШЦ-1, ШЦ-2 ГОСТ 166-89, МК Ц100 ГОСТ 6507-90 |
|  |  | 2 | ТП | Точить Ø85-0,35 пов. 2 на длину min 70 мм. |  |  |
|  |  | 3 | ТП | Точить начерно Ø80,1 пов. 3, выдерживая размер 40,1 мм пов. 4. | ПИ2 - Резец порох. упорный, Т15К6 |  |
|  |  | 4 | ТП | Точить начисто Ø80h8 пов. 3, выдерживая размер 40+0,6 мм пов. 4. |  |  |
|  |  | 5 | ТП | Точить фаску 3×45˚ пов. 5. | ПИ1 - Резец прох. отогнутый, Т15К6 |  |
|  |  | 6 | ВП | Контроль размеров исполнителем. |  |  |
|  |  | 7 | ТП | Центровать заготовку. | ПИ3 – Сверло центровочное Ø5 мм Р6М5 |  |
|  |  | 8 | ТП | Сверлить отв. Ø30+0,21 пов 6 на глубину min 70 мм. | ПИ4 - Сверло Ø30, Р6М5 | ШЦ-2 |
|  |  | 9 | ТП | Расточить фаску 2×45˚ пов. 7. | ПИ1 - Резец прох. отогнутый, Т15К6 |  |
|  |  | 10 | ТП | Отрезать заготовку, выдерживая размер 60-1 мм. | ПИ5 – Отрезной резец Т15К6 |  |
|  |  | 11 | ВП | Контроль размеров исполнителем. |  |  |

Таблица 11 – Операционный технологический процесс изготовления детали «…» на операцию, выполняемую на станке с ЧПУ (рис. 7)

| № опер. | Уст. | Перех. | Содержание переходов | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 030 |  |  | Токарная программная |  |  |  |
|  | А |  | Установить и закрепить заготовку. | 3хкул. патрон DIN6350 |  |  |
|  |  | 1 | Точить торец, выдерживая размер 1. |  | ПИ1 - Резец PCLNR 2525M 12-Х, пластина CNMP 12 04 08 | ШЦ-1, ШЦ-2 ГОСТ 166-89, МК Ц100 ГОСТ 6507-90 |
|  |  | 2 | Точить наружный контур начерно, выдерживая размеры 2, 3, 4, 5. |  |  |  |
|  |  | 3 | Точить начисто пов. 3, выдерживая размер 4. |  | ПИ2 - Резец PCLNR 2525M 12-Х, пластина CNMP 12 04 04 |  |
|  |  | 4 | Центровать заготовку. |  | ПИ3 – Сверло центровочное Ø5 мм Р6М5 |  |
|  |  | 5 | Сверлить отв. Ø30+0,21 пов 6 на глубину min 70 мм. |  | ПИ4 - Сверло Ø30, Р6М5 | ШЦ-2 |
|  |  | 6 | Расточить фаску 2×45˚ пов. 7. |  | ПИ1 - Резец PCLNR 2525M 12-Х, пластина CNMP 12 04 08 |  |
|  |  | 7 | Отрезать заготовку, выдерживая размер 60-1 мм. |  | ПИ5 – Резец СХS-1010-04R вставка СХS06F100-6215FR |  |
|  |  |  | Контроль размеров исполнителем. |  |  |  |

Практическая работа №13, 17

Тема. Схемы базирования заготовок на операциях технологического процесса.

тема. Выбор схем базирования заготовки по операциям ТП.

Цель работы: получение практических навыков в выборе и проектировании схемы базирования заготовок на операциях технологического процесса.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- конспекты;

Требуется:

- Изобразить заготовку в рабочем положении для станка;

- Выбрать схему базирования заготовки;

- Расставить точки на схеме;

- Сделать описание поверхностей.

Образец работы.

Рисунок 8 – Схема базирования детали на установе А токарной операции

А – торцевая поверхность – установочная база имеет три опорные точки и лишает заготовку трех степеней свободы.

Б – цилиндрическая поверхность – двойная опорная база имеет две опорные точки и лишает двух степеней свободы.

Чертежи деталей для выполнения ЛПР №8-16.

Рисунок 9 – Чертеж детали «Вал» для выполнения ЛПР № 8, 9, 10, 13

Рисунок 10 - Чертеж детали «Корпус» для выполнения ЛПР № 14, 15, 16

Рисунок 11 – Чертеж детали «Втулка» для выполнения ЛПР № 11, 12

7 -

Практическая работа №18

Тема. Расчет режимов резания на точение

Цель работы: получение практических навыков по расчету режимов обработки на токарную операцию.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты;

- справочный материал: 1. Справочник технолога -машиностроителя. Том 2. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.

Требуется:

- Рассчитать режимы резания на токарную обработку.

- Проверить их по мощности станка.

Образец работы.

Операция 030 – Токарная программная. Станок  TRENS SЕ 320 Numeric.

Точить поверхность до Ø32,45-0,62 на L=80 мм начисто, шероховатость поверхности Rа 6,3.

Резец подрезной , φ = 90°,  φ1 = 3°,  r = 1мм, L=170, l=16, H × B = 20 × 16 , пластинка твердого сплава Т15К6.

Обрабатываемый материал сталь 45 ГОСТ1050-2013 (σ вр = 598 МПа)

Расчеты:

- Глубина резания определяется по формуле (см. конспекты):

t = Zmax / 2,

t = 1,0 / 2 = 0,5 мм.

- Подача S, мм/об назначается по [1] табл. 11-16 стр. 364-367:

S = 0,51 мм/об.

Т.к. σ вр = 598 МПа, то значение подачи умножаем на Кs = 0,45.

S = 0,51 × 0,45= 0,23 мм/об.

- Период стойкости резца Т = 60 мин [1] стр. 363 (последний абзац).

- Скорость резания V, м/мин:

,

где Сv, x, y, m – коэффициент и показатели степени [1] табл. 17 стр. 367.

Cv = 35; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,2.

где КV – поправочный коэффициент, учитывающий конкретные условия обработки.

КV  = Кмv × Кnv × Киv× Кmv,

где   Кмv – коэффициент, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания [1] табл. 1-4 стр. 358-360.

Кмv = Кr  × ,

nv = 1,0;  Кr = 1,

Кмv = 1 × = 1,25.

Кnv – коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания [1] табл. 5 стр. 361.

Кnv = 1,0   (т.к.обработка чистовая, то без корки).

Киv – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания [1] табл. 6 стр. 361.

Киv=1.

КV =  1,25 × 1,0 × 1,0 = 1,25,

V = 221,5 × 1,25 ≈ 277 м/мин

5.	Число оборотов – n, об/мин:

n =,

n = =2228 об/мин.

Для повышения стойкости инструмента принимаем  n = 1000 об/мин.

6. Определяем фактическую скорость резания по формуле:

Vф =,

Vф = = 102 м/мин

7. Проверим режимы резания по мощности на шпинделе станка.

7.1 Для этого вычисляем силу резания  Рz, (Н) по формуле:

Рz = 10 × Cp × tx × S y ×V n × Kp,

где  Cp, x, y, n  – постоянная и показатели степени [1] табл. 22 стр. 372;

t – глубина резания, мм;

S – подача, мм/об;

V – фактическая скорость резания, м/мин.

Cp= 300; x = 1,0;  y = 0,75; n = -0,15.

Рz = 10 × 300 × 0,51,0 × 0,230,75 × 102-0,15 × Kp = 114 × Kp, H.

Kp – поправочный коэффициент.

Kp = Kмр× Kφр× Kγр× Kλр× Krр,

где Кмр – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости [1] табл. 9 стр. 362.

Кмр=, n = 0,75;

Кмp== 0,84.

Kφр, Kγр, Kλр, Krр – поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания [1] табл. 23 стр. 374.

Kφр = 0,89; Kγр = 1,0; Kλр = 1,0; Krр = 0,93;

Kp = 0,84 × 0,89 × 1,0 × 1,0 × 0,93 = 0,7;

Рz = 114 × 0,7 = 80 H

  - Определяем мощность резания Nрез. , кВт, по формуле:

Nрез. = ;

Nрез==0,13.

7.3 Определяем мощность на шпинделе станка с учетом КПД по формуле:

Nшп. = Nдв.×η,

где   η – КПД станка;    η =0,75.

Nдв – мощность электродвигателя главного движения, Nдв = 7 кВт.

Nшп = 7 × 0,75 = 5,3 кВт.

Т.к. условие Nрез< Nшп;  соблюдается (0,13 < 5,3), то выбранные режимы резания осуществимы на станке TRENS SЕ 320 Numeric.

8. Определяем основное время То   по формуле:

Тo = ×i,

где    S  – подача, мм/об;

n – число оборотов шпинделя, об/мин;

i – число проходов;

Lрасч. – расчетная длина обработки, мм.

Lрасч. = l + l1+ l2+ l3,

где   l – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l1+l2 - величина врезания и величина перебега инструмента, мм (равно в среднем 5 мм);

l3 – дополнительная длина на взятие пробной стружки. (т.к. обработка на автоматическом режиме, то l3 = 0).

Тo = ×1 = 0,37 мин.

Практическая работа №19

Тема. Расчет режимов резания на сверление

Цель работы: получение практических навыков по расчету режимов обработки на сверление.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты;

- справочный материал: 1. Справочник технолога -машиностроителя. Том 2. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.

Требуется:

- Рассчитать режимы резания на сверлильную обработку.

- Проверить их по мощности станка.

Образец работы.

Операция 030 – Токарная программная. Станок TRENS SЕ 320 Numeric.

Содержание операции: Рассверлить  глухое отверстие Ø10 мм до Ø17,5+0,18 мм под резьбу М20– 7Н,  Lобр. = 30 мм.

–  Максимальный припуск 2Zmax = 7,68 мм

–  Шероховатость Rz = 20 мкм

–  Сверло твердосплавное Ø17,5 мм

–  Сверление с охлаждением

–  Обрабатываемый материал Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Расчеты:

- Глубина резания определяется по формуле (см. конспекты):

t = 2Zmax / 2,

t = 7,68/2,

t = 3,8 мм.

- Подача:

НВ 160 – 240,  S = 0,33 мм/ об [1] табл. 35-37 стр. 381-382.

Определяем отношение L / D:

,

Kls  = 0,9 ≤ 5D,     S = 0,9 × 0,33 = 0,3 мм/ об.

- Скорость резания определяется по формуле:

,

где  Cv, q, m, y –  коэффициент и показатели степеней [1] табл. 38, 39 стр. 383,

Cv = 16,2; q = 0,4;  х = 0,2; m = 0,2; y = 0,5.

D – диаметр сверла, мм;

Т – стойкость сверла, Т = 45 мин [1] табл. 40 стр. 384;

КV - поправочный коэффициент, учитывающий конкретные условия обработки.

КV  = Кмv  ×  Киv × Кlv,

где Кмv – коэффициент, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания.

Кмv = Кr  × ; nv = 1,0;  Кr = 1;

Кмv = 1 × = 1,26.

Киv – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания, Киv=1,0.

Кlv – коэффициент, учитывающий глубину сверления [1] табл. 41 стр. 385, Кlv = 1,0.

КV  = 1,26 × 1,0 × 1,0 = 1,26.

V = 42 м/мин.

4.  Частота вращения шпинделя определяется по формуле:

.

Для повышения стойкости инструмента принимаем  n = 700 об/мин.

5.Фактическая скорость резания определяется по формуле:

.

6. Определяется крутящий момент для рассверливания Мкр,  Н×м, по формуле:

Мкр. = 10 × См × Dq × tx ×sy × Kp,

где См, q, х, y - коэффициент и показатели степеней [1] табл. 42 стр. 385,

См = 0,09; q = 1,0;   х = 0,9; y = 0,8;

Kp – поправочный коэффициент, учитывающий конкретные условия обработки.

При сверлении   Kp = Kмр .

Кмр=,n = 0,75

Кмp=.

Мкр. = 10 × 0,09 × 17,51,0 × 0,30,9 × 0,85 = 0,9 × 17,5 × 0,34 × 0,85 = 4,55 Н×м.

7. Определяется осевая сила  для сверления Ро,  Н:

Ро = 10 × Ср × Dq × tx × sy × Kp,,

где Ср, х, y - коэффициент и показатели степеней [1] табл. 42 стр. 385,

Ср = 67; х = 1,2; y = 0,65;

Kp – поправочный коэффициент, учитывающий конкретные условия обработки, Кp= 0,85.

Ро = 10 × 67 × 17,51,0 × 0,30,7 × 0,85 = 680 × 17,5 × 0,43 × 0,85 = 4349 Н.

8.  Мощность резания, затрачиваемая на сверление:

,

.

- Определить мощность на шпинделе станка

Т.к. условие Nс< Nшп;  соблюдается (2,5 < 5,3) ,то выбранные режимы резания осуществимы на станке TRENS SЕ 320 Numeric.

10. Определяется основное время То   по формуле:

Тo = i ,

Тo =  ×1 = 0,2 мин.

Практическая работа №20

Тема. Расчет режимов резания на фрезерование

Цель работы: получение практических навыков по расчету режимов обработки на фрезерование.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты;

- справочный материал: 1. Справочник технолога -машиностроителя. Том 2. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001г.

Требуется:

- Рассчитать режимы резания на фрезерную обработку.

- Проверить их по мощности станка.

Образец работы.

Операция 040 – Фрезерная программная. Фрезеровать начерно паз в размер 6 мм, выдерживая размеры чертежа. Lобр. = 33 мм.

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Витязь ОЦФ150В (Nшп = 2,2 кВт)

–  Максимальный припуск 2Zmax = 6 мм;

–  Шероховатость Rz = 20 мкм;

–  Концевая твердосплавная фреза R216.24 – 06050ЕАК19Р с числом зубьев z = 4, D = 6 мм;

–  Фрезерование с охлаждением.

–  Обрабатываемый материал Сталь 45 ГОСТ 1050 – 2013

Расчеты:

- Глубина резания t = 3 мм [1] рис. 3 стр. 402.

- Ширина фрезерования В = 6 мм.

- Подача на зуб  – Sz = 0,03 мм/зуб [1] табл. 75-80 стр. 403-406.

- Скорость резания:

,

Cv = 234; x = 0,24; р = 0,13; u = 0,1; y = 0,26; m = 0,37; q = 0,44.

Стойкость фрезы  Т – 80 мин [1] табл. 82 стр. 411.

КV  = Кмv × Кnv  ×  Киv,

где Кмv – коэффициент, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания.

Кмv = Кr  × ; nv = 1,0;  Кr = 1;

Кмv = 1 × = 1,26.

Кnv – коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания.

Кnv = 1,0 (т.к.обработка чистовая, то без корки).

Киv – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания.

Киv=1,0.

КV  = 1,26 × 1,0 × 1,0 = 1,26.

м/мин.

- Частота вращения шпинделя:

об/мин.

Для повышения стойкости инструмента принимаем  n = 1000 об/мин.

- Фактическая скорость резания определяется по формуле:

,

м/мин.

- Сила резания определяется по формуле:

.

Cр = 12,5; x = 0,85; u = 1,0; y = 0,75; w = -0,13; q = 0,73 [1] табл. 81 стр. 407;

При фрезеровании  Кмр=, n = 0,3,

Кмp=.

Н.

7. Крутящий момент определяется по формуле:

,

где D – диаметр фрезы, мм.

Н×м.

- Мощность резания, затрачиваемую на фрезерование, определяется по формуле:

,

кВт.

- Определяется мощность на шпинделе станка с учетом КПД по формуле:

Nдв – мощность электродвигателя главного движения, Nдв = 2,2 кВт.

Nшп = 2,2 × 0,75 = 1,65 кВт.

Т.к. условие Nс< Nшп;  соблюдается (0,1< 1,65), то выбранные режимы резания осуществимы на станке ОЦФ150В.

- Определяем основное время на фрезерование:

Тo =,

где Sм – минутная подача, мм/мин.

Sм = Sz × n × z = 0,03 × 1000 × 4 = 120 мм/мин.

Тo =мин.

Практическая работа №21

Тема. Оформление технологической документации (МК, ОК, КЭ)

Цель работы: получение практических навыков в оформлении технологической документации.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты;

- Интернет ресурсы (http://docs.cntd.ru).

Требуется:

- Заполнить технологическую документацию в соответствии с ЕСТД: маршрутные карты по ГОСТ 3.1118-82, операционные карты по ГОСТ 3.1702-89, карты эскизов по ГОСТ 2.316-68.

- Основную надпись ТД оформить в соответствии с ГОСТ 3.1402-84

Практическая работа №22

Тема. Техническое нормирование

Цель работы: получение практических навыков в расчете норм времени на механические операции технологического процесса изготовления деталей машин.

Оборудование:

- рабочий чертеж детали;

- чертеж заготовки;

- конспекты.

Требуется:

Провести расчет

- основного времени на обработку заготовки на операции технологического процесса;

- вспомогательного времени;

- оперативного времени;

- времени на обслуживание и отдых;

- штучного времени;

- подготовительно-заключительного времени;

- нормы времени на обработку партии заготовок.

Образец работы.

- Основное время на каждый переход определяют по формуле:

to = i  ,

Lрасч. = l + l1+ l2,

где   l – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l1 + l2 – величина врезания и величина перебега инструмента, мм;

Основное время по переходам рассчитаны в операционных картах по обработке заготовки.

То025 ток. = 9,61 мин,

То040 фрез. = 1,7 мин,

То055 свер. = 0,87 мин,

То070 шлиф. = 1,7 мин.

- Определяем вспомогательное время Тв:

Тв = tв + Тм.в,

  - Определяем машинно-вспомогательное время Тм.в.:

•	tм.в.1 = 0,1 мин (ускоренное на одновременное перемещение рабочих органов станка по двум координатам);

•	tм.в.2 =0,25 мин (вреня на установочное перемещение резца до размера);

•	tм.в.3 =0,05 мин (вреня на установочное перемещение резца в зоне резания);

•	tм.в.4 =0,1 мин (время на поворот револьверной головки на одну позицию – см. техническую характеристику на станок).

Машинно- вспомогательное время по переходам рассчитаны в операционных картах по обработке заготовки.

Тм.в.025 ток. = 12,5 мин,

Тм.в.040 фр. = 1,0 мин,

Тм.в.055 свер. = 14,4 мин,

Тм.в.070 шлиф. = 1,2 мин.

  - Вспомогательное время, затрачиваемое на приемы, выполняемые вручную:

tв = tв.у  + tвсп + tв.и ,

где  tв.у  - время на установку и снятие детали:

tв.у. 025 = 0,33 мин на токарной операции при закреплении заготовки в пневмопатроне,

tв.у. 040 = 0,55 мин на фрезерной операции заготовка зажимается в универсальном трехкулачковом патроне,

tв.у. 055 = 0,44 мин на сверлильной операции заготовка зажимается в кондукторе без выверки,

tв.у. 070 = 0,55 мин на шлифовальной операции заготовка закрепляется в центрах без выверки;

tвсп - время на управление станком:

tвсп1 = 0,4 мин включить и выключить станок,

tвсп2 = 0,1 мин открыть и закрыть ограждение,

tвсп3  = 10 мин введение коррекции;

tв.и  - время на контроль, tв.и  = 0 мин - перекрывается основным временем.

tв 025 = 0,33 + 0,4 + 0,1 + 10 = 10,83 мин,

tв 040 = 0,55 + 0,4 + 0,1 + 10 = 11,05 мин,

tв 055 = 0,44 + 0,4 + 0,1 + 10 = 10,94 мин,

tв 070 = 0,55 + 0,4 + 0,1 + 10 = 11,05 мин.

Вспомогательное время на операциях:

Тв.025 = 10,83 + 12,5 = 23,33 мин,

Тв.040 = 11,05 + 1,0 = 12,05 мин,

Тв.055 = 10,94 + 14,4 = 25,34 мин,

Тв.070 = 11,05 + 1,2 = 12,25 мин.

- Оперативное время:

Топ  = То + Тв ,

Топ 025 = 9,61 + 23,33 ≈ 33 мин,

Топ 040 = 1,7 + 12,05 ≈ 14 мин,

Топ 055 = 0,87 + 25,34  ≈ 26,3 мин,

Топ 070 = 1,7 + 12,25  ≈ 14 мин.

- Определяем норму штучного времени, Тшт.:

Тшт = Топ + Тобс + Тотл.,

где Тобс – время на обслуживание рабочего места, мин:

Тотл. – время на отдых и личные потребности, мин.

Время на обслуживание рабочего места и личные потребности заданы в процентном отношении от оперативного времени  (Топ ) и составляет 10% .

Тшт 025 = 33 × 1,1 = 36,3 мин,

Тшт 040 = 14 × 1,1 = 15,4 мин,

Тшт 055 = 26,3 × 1,1 ≈ 29 мин,

Тшт 070 = 14 × 1,1 = 15,4 мин.

Σ Тшт ≈ 96 мин.

- Определяем норму времени на партию деталей, Тпар.:

Тпар = Тшт × n + Тпз,

где Тпз – подготовительно-заключительное время, мин;

n – количество деталей в партии, шт.

Подготовительно-заключительное время Тпз  состоит из следующих элементов:

- на наладку станка, инструмента и приспособлений tпз1 = 10 мин на один инструмент,

- на получение инструмента, приспособлений до начала работы и сдачу их по окончании работы tпз2 = 15 мин,

- на введение программы и покадровую обработку программы tпз3 = 35 мин.

Тпз= tпз1+  tпз2+  tпз3,

Тпз 025 = 90 + 15 + 35 = 140 мин,

Тпз 040 = 10 + 15 + 35 = 60 мин,

Тпз 055 = 60 + 15 = 75 мин,

Тпз 070 = 10 + 15 = 25 мин.

Σ Тпз = 300 мин.

Тпар. = 96 × 329 + 300 = 31884 мин. = 531,4 час.

Список литературы

1. Брюханов О.Н., Мелик-Аракелян А.Т. и др. Основы гидравлики и теплотехники, Москва, изд. центр «Академия», 2016, 240 стр.

2. Лепешкин А.В., Михайлин А.А. Гидравлические и пневматические системы, Москва, изд. центр «Академия», 2013, 336 стр.

3. Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидравлическим машинам и гидроприводу, М., Высшая школа, 1989, 192 стр.

4. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике, М., Машиностроение, 1973, 344 стр.