Речь к курсовому проекту 2
001
      Я, Тукелева Марина Павловна, студентка группы ТТ4-41, представляю вашему вниманию курсовой проект на тему «Проектирование технологического процесса изготовления детали «Фланец»».
002

Деталь «Фланец» предназначен для обеспечения герметичности, то есть для защиты внутренней полости корпуса от попадания из внешней среды пыли, грязи и других посторонних элементов.

Анализируя конструкцию детали «Фланец» можно выделить следующие элементы:

– основная часть детали имеет цилиндрическую форму;

– обладает необходимой жесткостью для механической обработки;

· габаритные размеры Ø120H12(-0,35) мм × 30 мм с выступом в верхней части, на котором расположено 3 глухих отверстия M8-7H;

· имеет сквозное внутреннее ступенчатое отверстие;

· Ø90H9(+0,087) мм, который является базовой поверхностью

· Канавка Ø92 мм шириной 5 мм 

· Затем отверстия Ø70 мм и Ø90 мм шириной по 5 мм 

Наименьшая шероховатость поверхности детали «Фланец» Ra 1,6 мкм, две поверхности выполняются с шероховатостью Ra 3,2 мкм, остальные поверхности выполняются с достижением шероховатости Rа 6,3 мкм.

          К техническим требованиям относятся:

1. 105HB.

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 H14, +IT/-2/

3. Допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.3-2002-К.

В качестве исходного материала для изготовления детали используется сталь 45 ГОСТ1050–2013. Эта сталь обладает пластическими свойствами, что очень важно при получении штамповки.

   В курсовом проекте был выполнен анализ конструкции детали на технологичность двумя методами: качественным и количественным.
Деталь «Фланец» отвечает следующим требованиям:

1. Конструкция детали и заготовка способствуют уменьшению механической обработки – технологично.
2. В конструкции детали заложены возможность уменьшения количества установок при обработке большего количества поверхностей – технологично.
3. Удобство установки заготовки в процессе обработки – технологично.
4. Доступность обработки всех поверхностей – технологично.
5. Возможность применения стандартной оснастки режущего и контрольно-измерительного инструмента – технологично.
6. Деталь имеет небольшие габаритные размеры,  что позволяет использовать легкие станки - технологично.
7. Возможность применения высокопроизводительных методов обработки, используя станки с ЧПУ – технологично.
8. Заготовка для данной детали изготавливается методом штамповки, что экономит расходуемый материал и время обработки - технологично.
9. Удобство удаления стружки – технологично.
10.  Наличие выcтупа на котором расположено 3 глухих отверстия М8-7H - нетехнологичны.

         На основании этого можно сделать вывод, что данная деталь в целом технологична в условиях крупносерийного производства и не требует изменения конструкции. 
Был определён тип производства выпуска данной детали – крупносерийный; годовой объем выпуска детали «Фланец» - 1599 деталей; 13 партий в год, количество деталей в партии 123 шт.

003
Исходя из физико-химических свойств материала, а также учитывая годовую программу выпуска деталей (N=1599шт.) были рассмотрены 2 варианта заготовки: прокат и штамповка.
       По методу получения заготовки был принят метод штамповки. Данный способ экономически выгоден в условиях крупносерийного производства. 
        В данном курсовом проекте были рассчитаны все допуски и припуски, была выбрана плоскость разъёма у заготовки, написаны технические требования.

 004
Маршрут обработки

	№ опер
	Наименование операции
	Модель станка

	010
	Заготовительная
	Штамп

	020
	Контрольная
	Стол ОТК

	030
	Термическая
	Печь ПКЭ 1330 ВППЭ/1250 ТРМ 251

	040
	Контрольная
	Стол ОТК

	050
	Токарная с ЧПУ
	Токарный станок с ЧПУ СТ 16А25

	060
	Слесарная
	Верстак, Установка для промышленной очистки деталей АМ1200ВС

	070
	Контрольная
	Стол ОТК

	080
	Фрезерная с ЧПУ
	Вертикально-фрезерный консольный станок ВМ127М

	090
	Слесарная
	Верстак, Установка для промышленной очистки деталей АМ1200ВС

	100
	Контрольная
	Стол ОТК

	110
	Термическая 
	Печь ПКЭ 1330 ВППЭ/1250 ТРМ 251

	120
	Контрольная 
	Стол ОТК

	130
	Упаковочная 
	Стол упаковочный

	140
	Контрольная 
	Стол ОТК


На каждую операцию были выбраны: Технологическое оборудование, оснастка станков, режущий и измерительный инструмент.
Были определены припуски и межоперационные размеры расчетно-аналитическим методом для торцевой поверхности 120 мм  и внутреннего отверстия Ø 70.

При обработке детали «Фланец» на операциях механической обработки применяются станки с числовым программным управлением Российского производства.

005 – Карта наладки
Была выполнена карта наладки для операции 080 Фрезерная с ЧПУ
Оборудование – Вертикально-фрезерный консольный станок ВМ127М
Обработка ведется в специальном приспособлении – расположенном на столе поворотном с универсальными прямыми тисками со встроенным пневмоприводом двухстороннего действия.

Она предназначена для установа и закрепления детали «Фланец» на фрезерной операции, где выполняется фрезерование выступа в верхней части детали, сверление трех отверстий, нарезание резьбы и зенкование трех фасок, указанных на чертеже.
Все режущие инструменты регламентированы по ГОСТ.

Так же на этом чертеже показана очередность переходов и технические требования.
В данном курсовом проекте также были произведены расчеты режимов резания и нормирования станочных операций.
         Доклад окончен.  
