Выбор и описание режущего инструмента

Таблица 2.14 – Режущий инструмент

| Наименование инструмента | Характеристика |
| --- | --- |
| 1.Резец токарный проходной упорный с механическим креплением твердосплавной неперетачиваемой пластины для наружного точения KORLOY (Южная Корея) | Державка – DCLNR-2525 M12 D – двойной прижим кронштейном C – форма пластины – ромб 80° L – угол в плане φ = 95° N – задний угол α = 0° R – правый H × B = 25 × 25 М – длина державки 150мм 12 – размер пластины 1204 Пластина – CNMG 120408- HS NC5330 (для черновой обработки) C – форма пластины – ромб 80° N – задний угол α = 0° M – класс точности ±0,05 ÷ ±0,15 G – тип пластины –отверстие без фасок 12 – длина режущей кромки – 12,7мм 04 – высота пластины – 4,76мм 08 – радиус при вершине – 0,8мм HS – тип стружколома NC5330 – твердый сплав для общей обработки стали и цветных сплавов Пластина – CNMG 120404- HS NC5330 (для чистовой обработки) 04 – радиус при вершине – 0,4мм |
| 2.Резец токарный проходной упорный с механическим креплением твердосплавной неперетачиваемой пластины для наружного точения KORLOY (Южная Корея) | Державка – DVJNR-2525 M16 D – двойной прижим кронштейном V – форма пластины – ромб 35° J – угол в плане φ = 93° N – задний угол α = 0° R – правый H × B = 25 × 25 М – длина державки 150мм 16 – размер пластины 1604 Пластина – VNMG 160404- VL NC5330 (для чистовой обработки) V – форма пластины – ромб 35° N – задний угол α = 0° M – класс точности ±0,05 ÷ ±0,15 G – тип пластины –отверстие без фасок 16 – длина режущей кромки – 16,7мм 04 – высота пластины – 4,76мм 04 – радиус при вершине – 0,4мм VL – тип стружколома NC5330 – твердый сплав для общей обработки стали |
| 3.Резец токарный расточной для глухих отверстий с механическим креплением твердосплавной неперетачиваемой пластины KORLOY (Южная Корея) (для выполнения зарезьбовой канавки) | Державка – A10T-SVQBR-11 A – тип корпуса державки – А – из стали с внутренним подводом СОЖ 10 – диаметр державки – 10мм Т – длина инструмента – 150мм S – система крепления СНП-прижим винтом V – форма пластины – ромб 35° Q – угол в плане φ = 108° B – задний угол α = 5° R – правый 11 – размер пластины 1103 Пластина – VBMT 110302-HS NC5330 V – форма пластины – ромб 35° B – задний угол α = 5° M – класс точности ±0,05 ÷ ±0,15 T – тип пластины –специальная 11 –длина режущей кромки – 11,89мм 03 – высота пластины – 2,76мм 02 – радиус при вершине – 0,2мм HS- тип стружколома NC5330 – твердый сплав для общей обработки стали |
| 4.Резец токарный расточной для глухих отверстий с механическим креплением твердосплавной неперетачиваемой пластины KORLOY (Южная Корея) | Державка – A10S-SCLCR-09 A – тип корпуса державки – А – из стали с внутренним подводом СОЖ 10 – диаметр державки – 10мм S – длина инструмента – 250мм S – система крепления СНП - прижим винтом C – форма пластины – ромб 80° L – угол в плане φ = 95° С – задний угол α = 7° R – правый 09 – размер пластины 09Т3 Пластина – CCMT 09T304-HS NC5330 (для черновой обработки) C – форма пластины – ромб 80° С – задний угол α = 7° M – класс точности ±0,05 ÷ ±0,15 T – тип пластины –специальная 09 –длина режущей кромки – 9,525мм Т3 – высота пластины – 3,97мм 04 – радиус при вершине – 0,4мм HS – тип стружколома Пластина – CCMT 09T302-MR (для чистовой обработки) 02 – радиус при вершине – 0,2мм NC5330 – твердый сплав для общей обработки стали |
| 5. Концевая фреза с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025 – 71 | ТТ7К12 Твердый сплав для обработки закаленных сталей, d=12; L = 89, l = 41, z=4 |
| 6. Фреза угловая ГОСТ 9305-93 | Т15К6 Твердый сплав, D =20 × 90°; l = 100; z = 6 |
| 7. Сверло центровочное для станков с ЧПУ ГОСТ 14952 - 75 | Р6М5, d=1,6 |
| 8. Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77 | Р6М5, d = 3мм, L=62мм, l = 20мм Р6М5, d = 6мм, L=80мм, l = 30мм |