К унифицированным поверхностям относятся стандартные канавки, фаски, центровочные гнезда, зубчатые, шлицевые, шпоночные поверхности; гладкие цилиндрические и плоские поверхности, если их номинальный размер принадлежит одному из рядов номинальных линейных размеров и допуск размера назначен по квалитетам

Пример качественной оценки ТКИ

- Деталь Вал принадлежит к группе деталей, которые представляют собой тела вращения.

- У данной детали практически все поверхности – поверхности вращения (кроме шлицев), следовательно, эту деталь можно обрабатывать на токарных станках.

- Фаски назначены под обработку с учетом стандартных проходных резцов с главным углом в плане  = 450, кроме фаски с правого конца под углом 300.

- Практически все размеры поверхности детали соответствуют нормальному ряду длин и диаметров, что позволяет их обрабатывать стандартным инструментом.

- В конструкции детали предусмотрены канавки для выхода шлифовального круга.

- Поверхности хорошо просматриваются в процессе обработки.

- Для обработки детали и измерения поверхностей можно использовать стандартный унифицированный инструмент.

- Деталь состоит из простых геометрических форм.

- Все требования по точности и шероховатости экономически и конструктивно обоснованны

- Материал детали хорошо обрабатывается резанием.

Пример количественной оценки ТКИ

Количественные оценки технологичности определяются на основе сравнения показателей, которые выражаются в числовых значениях.

Коэффициент унификации конструктивных элементов:

,

где Еy – число унифицированных типоразмеров элементов; Ny=74.

Еобщ – число конструктивных элементов; N=86.

Унифицированные элементы: стандартные канавки – 5; фаски – 10; радиусы скруглений – 5, гладких цилиндрических поверхностей, у которых их номинальный размер принадлежит одному из рядов номинальных линейных размеров и допуск размера назначен по квалитетам стандартный ряд чисел –30, центровочные гнезда - 4; зубчатые, шлицевые, шпоночные поверхности – 20.

, коэффициент унификации сравнительно высокий, значит деталь является унифицированной.

Коэффициент использования материала:

где Мд – масса детали фактическая, кг;

Мз – масса заготовки, кг;

, Ким >0,6, значит способ получения заготовки выбран верно, заготовка технологична.

Коэффициент точности обработки:

,

где  - средний квалитет точности;

ni – количество поверхностей, обработанных по квалитету Аi .

Тогда

Таблица – Расчет коэффициента точности

| Квалитет поверхности, Аi | Количество поверхностей, ni |
| --- | --- |

Коэффициент шероховатости:

;

где ni – число поверхностей детали, подлежащих механической обработке;

Бi - класс шероховатости по ГОСТ 2789-73.

Таблица – Расчет коэффициента шероховатости

| Параметр шероховатости, Ra | Класс шероховатости, Бi | Количество поверхностей, ni |
| --- | --- | --- |
| 12,5 |  |  |
| 6,3 |  |  |
| 3,2 |  |  |
| 1,25 |  |  |

Выводы о технологичности детали:

- рассчитанный коэффициент унификации можно расценивать как сравнительно высокий. Чем больше унифицированных поверхностей, тем выше коэффициент унификации, следовательно, повышается технологичность детали.

- рассчитанный коэффициент использования материала больше критического значения, следовательно, способ получения заготовки является рациональным.

- коэффициент точности равен 0,92. Чем выше коэффициент точности, тем с меньшей точностью обрабатывается деталь, следовательно, технологичность повышается.

- коэффициент шероховатости равен 0,29. Чем выше коэффициент шероховатости, тем «грубее» обрабатывается деталь, тем технологичнее конструкция.