Рекомендации по обеспечению технологичности деталей

Основной целью обеспечения технологичности является повышение производительности труда и качества изделий при максимальном снижении затрат времени, средств на разработку, технологическую подготовку произ- водства, изготовление, эксплуатацию и ремонт изделия.

Конструкция детали должна состоять из стандартных и унифицирован- ных конструктивных элементов или быть стандартной в целом. Детали должны изготавливаться из стандартных заготовок. Размеры и поверхности детали должны иметь оптимальные параметры точности и шероховатости. Заготовки должны быть получены рациональным способом с учетом задан- ного объема выпуска и типа производства. Конструкция детали должна обес- печивать возможность применения типовых и стандартных технологических процессов ее изготовления.

Для обеспечения технологичности конструкции по форме поверхности деталь должна отвечать следующим требованиям:

  - большая часть поверхности имеет форму тела вращения;

  - деталь обладает необходимой жесткостью. Рекомендуемое отноше- ние длины к диаметру l10d;

  - предусмотрены удобные базирующие поверхности;

  - конструкция обеспечивает по возможности совмещение конструкторских, технологических и измерительных баз;

  - отверстия в деталях по возможности необходимо делать сквозными;

  - на наружных поверхностях необходимо избегать выступов, не вписываю- щихся в контур тела вращения (рис. 5.1);

  - ступенчатые цилиндрические поверхности следует располагать по убы-

11

вающим ступеням  от одного конца к другому или с середины к обоим концам (рис. 5.2);

22,00

в глухих отверстиях необходимо предусматривать конус от сверла без указания размера конуса;

7 ,6 5

а) нетехнологично		б) технологично Рис.5.1

а) технологично		б) нетехнологично Рис.5.2

  - конструкция детали обеспечивает свободный вход и	выход инструмента;

  - поверхности, обрабатываемые резанием, следует разделять канавками, пазами, уступами (для выхода режущего инструмента), рис. 5.3;

а) нетехнологично		б) технологично Рис.5.3

  - при проектировании сферических поверхностей необходимо предусматри- вать канавку для выхода инструмента;

12

    - участки поверхности, имеющие один и тот же номинальный размер, необ- ходимо разделять канавками. Если по условию прочности канавки недо- пустимы, то на линейные размеры участков следует назначать предельные отклонения не менее 1,5 мм;

    - конические поверхности должны иметь канавки для выхода инструмента

(рис. 5.4);

а) технологично		б) нетехнологично Рис.5.4

    - необходимо избегать применения округления острых кромок, требующих специальной заточки инструмента, их следует заменить фасками (рис. 5.5);

R

R

а) нетехнологично		б) технологично Рис.5.5

    - оси отверстий должны быть перпендикулярны к поверхности детали

(рис. 5.6);

а) нетехнологично		б) технологично Рис. 5.6

    - внутренние сопряжения должны иметь радиус, соответствующий радиусу обрабатывающего инструмента (рис. 5.7);

13

R

а) нетехнологично		б) технологично Рис. 5.7

  - в глухих отверстиях необходимо предусматривать канавку или недорез резьбы (рис.5.8);

е

а) нетехнологично		б) технологично Рис.5.8

  - закрытые пазы и прорези необходимо проектировать в соответствии с раз- мером и конфигурацией режущего инструмента;

d

не содержать, по возможности, конструктивных элементов, получение и контроль которых прогрессивными способами не обеспечивается или огра- ничивается доступом стандартного режущего и мерительного инструментов (рис. 5.9).

a

а

а) плохая контролепригодность

d

б) нетехнологична и неконтролепригодна

Рис.5.9