2 Технологическая часть

2.1 Расчет исходной заготовки и технико-экономическое обоснование выбора

Литье в песчаные-глинистые формы является универсальным способом производства различных по массе и габаритам отливок из чугуна, стали и сплавов цветных металлов при массовом и крупносерийном.

Изготовление разовых форм называют формовкой. Это трудоемкий ответственный этап всего цикла изготовления отливок, который в значительной степени определяет их качество. При формовке выполняют следующие технологические операции:

- уплотнение формовочной смеси, позволяющее получать точный отпечаток модели в форме и придать ей необходимую прочность в сочетании с податливостью, газопроницаемостью и другими свойствами;

- устройство в форме вентиляционных каналов, облегчающих выход из полости формы образующихся при заливке газов;

- извлечение модели из формы;

- отделку и сборку, включая установку стрежней.

В зависимости от размеров, массы и толщины стенки отливки, а также марки литейного сплава последние заливают в сырые, сухие или химические твердеющие формы. В сырых формах изготавливают мелкие и средние отливки.

В других случаях перед сборкой полуформы высушивают на всю глубину или на 20-30 мм от поверхности, обеспечивают химическое твердение смеси в опоке. Литейные формы делают вручную, на формовочных машинах, полуавтоматических и автоматических линиях.

Литейную форму заливают расплавленным металлом через литниковую систему.

Обычно литниковую систему рассчитывают в зависимости от сплава, металлоемкости формы, способа литья. Литниковая система должна обеспечивать последовательность заполнения формы жидким металлом с определенной скоростью, препятствовать попаданию в полость формы шлака и других неметаллических частиц (песка, глины и др.), уменьшать и устранять струи металла в стенки формы.

По способу подвода расплава в рабочую полость формы литниковые системы делят на нижнюю, верхнюю, боковую.

Центробежное литье в сравнении с литьем в кокиль относится к трудо- и материалосберегающим, малооперационным и малоотходным технологическим процессам. Оно улучшает условия труда в литейном производстве и уменьшает воздействие вредных элементов на окружающую среду и при этом позволяет получать отливки повышенного качества с минимальным объемом механической обработки.

Таким образом, целесообразно остановиться на заготовке, выполненной литьём в песчано-глинистую форму, позволяющую получить отливки со стабильными размерами и параметрами жесткости, т.к. механическая обработка заготовки планируется выполняться на станках с ЧПУ.

Определение размеров заготовки.

Обозначение точности отливки:

1) класс размерной точности – 9;

2) степень коробления – 8;

3) степень точности поверхности – 10;

4) класс точности масс – 9.

Чертеж заготовки представлен СПТ.15.02.08.ДП.122.002

Определение коэффициента использования материала заготовки и ее стоимости

Определим коэффициент использования материала заготовки  Ки.м. по формуле:

,                                                                                                                                                                (2.1)

где     mд – масса детали, кг;

G–  вес материала заготовки с учетом технологических потерь, кг.

Принимая неизбежные технологические потери (приливы, облой и т.д.) при получении заготовки, в 10%, определим расход материала (G1) на одну деталь, по формуле:

,                                                                                     (2.2)

где    mз– масса заготовки, кг;

П– потери материала в % при получении заготовки.

Определим массу штучной заготовки по максимальным размерам:

,;                                                                                              (2.3)

,                                                                                        (2.4)

где     mз– масса заготовки, кг;

V3 – объем заготовки, см3;

γ – удельный вес СЧ 7,8, г/см3 ;

D – диаметр заготовки, см;

L – длина заготовки, см.

Масса заготовки по программе Компас 3D= 5,1 кг.

G=5,1×(100+10)100=5,61 кг.

Определим коэффициент использования материала с учетом технологических потерь:

Ким=3,55,61=0,62

По ГОСТ 14.201-83 оценка «удовлетворительно».

Заготовка получается достаточно близкой по форме и размерам к готовой детали, с хорошими механическими свойствами и относительно небольшими допусками и припусками, что обеспечивает оптимальное использование материала при дальнейшей механической обработке.

Определим стоимость штучной заготовки с учетом технологических потерь:

С1= См × G– ( G– mд) ×, руб.,                                                               (2.5)

где     См – стоимость 1 кг отливки, руб., См = 102 руб.;

Сотх – стоимость 1 тонны отходов металла, Сотх= 9000 руб;

G – вес заготовки с учетом технологических потерь, кг;

mд – масса детали, кг.

С= 102×5,61 – (5,61 – 3,5) × ≈ 553,23  руб

Размеры,получаемые с помощью центробежное литья, так же получаются близки к размерам детали, поэтому масса будет приближена к массе получаемая с помощью литья в песчано-глинистую форму и Ким, но цена изготовления штучной заготовки будет больше.

Определим стоимость штучной заготовки с учетом технологических потерь:

С1= См × G– ( G– mд) ×, руб.,                                                               (2.6)

где     См – стоимость 1 кг отливки, руб., См = 120 руб.;

Сотх – стоимость 1 тонны отходов металла, Сотх= 9000 руб;

G – вес заготовки с учетом технологических потерь, кг;

mд – масса детали, кг.

С= 120×5,58 – (5,58 – 3,5) × ≈ 650,88  руб.

Таблица 2.1 – Анализ параметров заготовок

| Способ получения заготовки | Масса заготовки, mз, кг | Вес материала с учетом технологических потерь G,кг | Ки.м. | Стоимость, С, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центробежное литье 2. Литье в песчано-глинистую форму | 5,08 5,1 | 5,58 5,61 | 0,62 0,62 | 650,88 553,23 |

Коэффициент использования материала (Ким) является основным показателем, характеризующим экономичность выбранного варианта изготовления заготовки.

Анализируя полученные результаты, выбираем получение заготовки литье в песчано-глинистую форму.

Технико-экономическое обоснование выбора заготовки

Из вышепредставленной таблицы 2.3 видно, что заготовка из литья в песчано-глинистую форму наиболее экономична по себестоимости, поэтому выбираем её.

Экономическая эффективность применения рассчитываем сопоставлением себестоимости по двум вариантам заготовок.

Условно – годовая экономия от снижения себестоимости:

Эд = (С2 – С1) × N,                                                                                      (2.7)

где С1 и С2 – себестоимость заготовок из центробежного литья и в песчано-глинистую форму соответственно.

При получении заготовки из литья в песчано-глинистую форму экономия денежных средств составит:

ЭД = (650,88 – 553,23) × 3075 = 300273,75 руб.

Экономии материала от выбранного способа получения заготовки не будет, так как заготовка из центробежного литьёя более материалоемкая, чем заготовка литьём в песчано-глинистую форму, но по способу получения заготовки литём в песчано-шлинистую форму менее трудоемкий.

Вывод: выбранный метод получения заготовки наиболее выгоден по себестоимости и трудоемкости изготовления заготовки.