Вариант№1

1. Отклонение равное алгебраической разности между максимальным предельным размером и номинальным размером, называют:

А) нижнее отклонение;  Б) верхнее отклонение;

2. Какое число в размере Ø 200+0,25 будет являться нижнем отклонением:

А) 20;    Б) 0;    В) +0,25.

3.   Разность между верхним и нижним отклонением, называют:

А) допуском;   Б) посадкой;

4. Как обозначается верхнее отклонение размера отверстия:

А) ES;    Б) EI;

5.  Если при  соединении вала с отверстием, размер отверстия больше, чем вал, то такое соединение называют:

А) с зазором;   Б) с натягом;

6. Как обозначается допуск переходной посадки:

А) ТN;    Б) TS;     В) TSN

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск отверстия:

А)  5;   Б) 10.

9.  По какой из перечисленных формул определяется минимальный натяг:

А) N=Dmin – dmax ;    Б) N=dmin – Dmax

10.  Определить какая формула относится к допуску натяга (ТN):

А) ТN= Nmax + Nmin;   Б) ТN=Nmax - Nmin.