Вариант№2

1. Отклонение равное алгебраической разности между минимальным предельным размером и номинальным размером, называют:

А) нижнее отклонение;  Б) верхнее отклонение;

2. Какое число в размере Ø 40-0,5+0,15 будет являться верхним отклонением:

А) 40;    Б) -0,5;    В) +0,15.

3.   Характер соединения  двух поверхностей отверстия и вала, называют:

А) допуском;   Б) посадкой;

4. Как обозначается нижнее отклонение размера отверстия:

А) ES;    Б) EI;

5.  Если при  соединении вала с отверстием, размер вала больше, чем отверстия, то такое соединение называют:

А) с зазором;   Б) с натягом;

6. Как обозначается допуск зазора посадки:

А) ТN;    Б) TS;     В) TSN

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск отверстия:

А)  5;   Б) 20.

9.  По какой из перечисленных формул определяется минимальный зазор:

А) S=Dmin – dmax ;    Б) S=dmin – Dmax

10.  Определить какая формула относится к допуску переходной посадки(ТSN):

А) ТSN= Smax + Smin;   Б) ТSN=Smax +Nmax.