Вариант№3

1. При нахождении суммы номинального размера (D) и верхнего отклонения, можно определить:

А) нижнее отклонение;  Б) максимальный предельный размер;

2. Какое число в размере Ø 50+0,2+0,5 будет являться номинальным размером:

А) 50;    Б) +0,5;    В) +0,2.

3.   Разность наибольшего и наименьшего предельного размера, называют:

А) допуском;   Б) посадкой;

4. Как обозначается нижнее отклонение размера вала:

А) ei;    Б) EI;

5.  Чтобы  получить неподвижное соединение вала с отверстием, то необходимо обеспечить:

А) зазор;   Б)  натяг;

6. Как обозначается допуск натяга посадки:

А) ТN;    Б) TS;     В) TSN

7. Определить посадку по схеме расположения полей допусков:

А) с зазором;     Б) с натягом;     В) переходная.

8. (из схемы вопроса №7) – чему равен допуск вала:

А)  40;   Б) 20.

9.  По какой из перечисленных формул определяется максимальный зазор:

А) S=Dmax – dmin ;    Б) S=dmin – Dmax

10.  Определить какая формула относится к допуску зазора (ТS):

А) ТS= Smax + Smin;   Б) ТS=Smax - Smin.